Przedmiar Robót

Przebudowa drogi gminnej nr 080319C Sugajno – gr. gminy – Sugajenko

od km 0+000,0 do km 0+999,0

| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSNR 1 0104-03-043 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym |  |  |  |  |  | 1,00 km |
| 1. |  | od km 0+000 do 0+999 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,999 |  |  |  | 1,00 |  |
| 2 | KSNR 1 0106-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm,za pomocą spycharek |  |  |  |  |  | 2 497,50 m2 |
| 1. |  | 999,0*2,5 |  |  |  | 2 497,50 |  |
| 3 | KSNR 1 0203-03-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi,poj.łyżki 0,60m3,w ziemi zmagazynowanej w hałdach,transport samochodami samowyład.5-10t,na 1km,grunt I-III ( ZAŁADUNEK I ODWÓZ HUMUSU) |  |  |  |  |  | 374,63 m3 |
| 1. |  | 2497,5*0,15 |  |  |  | 374,63 |  |
| 4 | KSNR 1 0202-0801-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowył.od 5-10t na odległość do 1 km,w gruncie kat.III-IV |  |  |  |  |  | 196,00 m3 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 0+100 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | wg średniego przekroju |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 100*1,96 |  |  |  | 196,00 |  |
| 2. PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KSNR 6 0102-02-050 Koryta o głębokości 20 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV |  |  |  |  |  | 380,00 m2 |
| 1. |  | 380,0 |  |  |  | 380,00 |  |
| 6 | KSNR 6 0101-0301-050 Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego |  |  |  |  |  | 271,36 m2 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 0+050 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (50,0*4,5)+19,62+16,84+((52,0+58,0)*0,09) |  |  |  | 271,36 |  |
| 7 | KSNR 6 0104-03-050 Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  |  |  |  |  | 651,36 m2 |
| 1. |  | 271,36+380,0 |  |  |  | 651,36 |  |
| 8 | KSNR 6 0113-03-050 Podbudowa z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm |  |  |  |  |  | 271,36 m2 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 0+050 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (50,0*4,5)+19,62+16,84+((52,0+58,0)*0,09) |  |  |  | 271,36 |  |
| 9 | KSNR 6 0113-02-050 Podbudowa z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm |  |  |  |  |  | 380,00 m2 |
| 1. |  | 380,0 |  |  |  | 380,00 |  |
| 10 | KSNR 6 0107-01-060 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym ( dodatek do profilowania średn. 9 cm kruszywa łamanego) |  |  |  |  |  | 372,45 m3 |
| 1. |  | (4608,91+((1007+1002)*0,09)-271,36-380,0)*0,09 |  |  |  | 372,45 |  |
| 11 | KSNR 6 0113-04-050 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  |  | 4 518,36 m2 |
| 1. |  | jezdnia od km 0+050 do 0+999 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 4608,91+((1007+1002)*0,09)-271,36 |  |  |  | 4 518,36 |  |
| 3. NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KSNR 6 1005-04-050 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych |  |  |  |  |  | 4 689,27 m2 |
| 1. |  | 19,62+16,84+(413,68*4,5)+(((4,5+5,0)/2)*30,0)+(93,9*5,0)+(((4,5+5,0)/2)*30,0)+(431,42*4,5)+(0,5*25,0)+(2*0,5*0,5*5,0)+((1007+1002)*0,04) |  |  |  | 4 689,27 |  |
| 13 | KSNR 6 1005-07Aw-050 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa (0,7 kg/m2). |  |  |  |  |  | 4 689,27 m2 |
| 1. |  | 19,62+16,84+(413,68*4,5)+(((4,5+5,0)/2)*30,0)+(93,9*5,0)+(((4,5+5,0)/2)*30,0)+(431,42*4,5)+(0,5*25,0)+(2*0,5*0,5*5,0)+((1007+1002)*0,04) |  |  |  | 4 689,27 |  |
| 14 | KSNR 6 0308-0203-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t |  |  |  |  |  | 4 689,27 m2 |
| 1. |  | 19,62+16,84+(413,68*4,5)+(((4,5+5,0)/2)*30,0)+(93,9*5,0)+(((4,5+5,0)/2)*30,0)+(431,42*4,5)+(0,5*25,0)+(2*0,5*0,5*5,0)+((1007+1002)*0,04) |  |  |  | 4 689,27 |  |
| 15 | KSNR 6 1005-06-050 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu |  |  |  |  |  | 4 608,91 m2 |
| 1. |  | 19,62+16,84+(413,68*4,5)+(((4,5+5,0)/2)*30,0)+(93,9*5,0)+(((4,5+5,0)/2)*30,0)+(431,42*4,5)+(0,5*25,0)+(2*0,5*0,5*5,0) |  |  |  | 4 608,91 |  |
| 16 | KSNR 6 1005-07Aw-050 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa (0,3 kg/m2). |  |  |  |  |  | 4 608,91 m2 |
| 1. |  | 19,62+16,84+(413,68*4,5)+(((4,5+5,0)/2)*30,0)+(93,9*5,0)+(((4,5+5,0)/2)*30,0)+(431,42*4,5)+(0,5*25,0)+(2*0,5*0,5*5,0) |  |  |  | 4 608,91 |  |
| 17 | KSNR 6 0309-0201-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t |  |  |  |  |  | 4 608,91 m2 |
| 1. |  | 19,62+16,84+(413,68*4,5)+(((4,5+5,0)/2)*30,0)+(93,9*5,0)+(((4,5+5,0)/2)*30,0)+(431,42*4,5)+(0,5*25,0)+(2*0,5*0,5*5,0) |  |  |  | 4 608,91 |  |
| 4. ZJAZDY |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KSNR 6 0101-0201-050 Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego |  |  |  |  |  | 117,94 m2 |
| 1. |  | zjazdy |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 6,37+11,18+5,96+11,67+11,44+10,79+9,28+12,54+10,04+7,06+6,5+6,4+8,71 |  |  |  | 117,94 |  |
| 19 | KSNR 6 0104-03-050 Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  |  |  |  |  | 117,94 m2 |
| 1. |  | zjazdy |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 6,37+11,18+5,96+11,67+11,44+10,79+9,28+12,54+10,04+7,06+6,5+6,4+8,71 |  |  |  | 117,94 |  |
| 20 | KSNR 6 0113-02-050 Podbudowa z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm |  |  |  |  |  | 117,94 m2 |
| 1. |  | zjazdy |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 6,37+11,18+5,96+11,67+11,44+10,79+9,28+12,54+10,04+7,06+6,5+6,4+8,71 |  |  |  | 117,94 |  |
| 21 | KSNR 6 1005-04-050 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych |  |  |  |  |  | 117,94 m2 |
| 1. |  | zjazdy |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 6,37+11,18+5,96+11,67+11,44+10,79+9,28+12,54+10,04+7,06+6,5+6,4+8,71 |  |  |  | 117,94 |  |
| 22 | KSNR 6 1005-07Aw-050 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa (0,7 kg/m2). |  |  |  |  |  | 117,94 m2 |
| 1. |  | zjazdy |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 6,37+11,18+5,96+11,67+11,44+10,79+9,28+12,54+10,04+7,06+6,5+6,4+8,71 |  |  |  | 117,94 |  |
| 23 | KSNR 6 0308-0203-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t |  |  |  |  |  | 117,94 m2 |
| 1. |  | zjazdy |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 6,37+11,18+5,96+11,67+11,44+10,79+9,28+12,54+10,04+7,06+6,5+6,4+8,71 |  |  |  | 117,94 |  |
| 24 | KSNR 6 1005-06-050 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu |  |  |  |  |  | 117,94 m2 |
| 1. |  | zjazdy |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 6,37+11,18+5,96+11,67+11,44+10,79+9,28+12,54+10,04+7,06+6,5+6,4+8,71 |  |  |  | 117,94 |  |
| 25 | KSNR 6 1005-07Aw-050 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa (0,3 kg/m2). |  |  |  |  |  | 117,94 m2 |
| 1. |  | zjazdy |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 6,37+11,18+5,96+11,67+11,44+10,79+9,28+12,54+10,04+7,06+6,5+6,4+8,71 |  |  |  | 117,94 |  |
| 26 | KSNR 6 0309-0201-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t |  |  |  |  |  | 117,94 m2 |
| 1. |  | zjazdy |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 6,37+11,18+5,96+11,67+11,44+10,79+9,28+12,54+10,04+7,06+6,5+6,4+8,71 |  |  |  | 117,94 |  |
| 5. OZNAKOWANIE I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KSNR 6 0702-05-020 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 |  |  |  |  |  | 9,00 szt |
| 1. |  | 9 |  |  |  | 9,00 |  |
| 28 | KSNR 6 0702-04-020 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 1. |  | tabliczki |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2 |  |  |  | 2,00 |  |
| 29 | KSNR 6 0702-07-020 Pionowe znaki drogowe,drogowskazy jednoramienne, tablice |  |  |  |  |  | 6,00 szt |
| 30 | KSNR 6 0702-0101-020 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm |  |  |  |  |  | 17,00 szt |
| 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR 2-01 0235-0201-060 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) (FORMOWANIE POBOCZY - GRUNT NASYPOWY Z KORYTA) |  |  |  |  |  | 182,00 m3 |
| 1. |  | wg średniego przekroju |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (983+974)*0,093 |  |  |  | 182,00 |  |
| 32 | KSNR 1 0407-0201-050 Umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x10 cm cm,na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |  | 171,00 m2 |
| 1. |  | od km 0+005 do km 0+150 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (140,0*1,2)+(0,5*5,0*1,2) |  |  |  | 171,00 |  |
| 33 | KSNR 6 0113-01-050 Nawierzchnia z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (UMOCNIENIE POBOCZY) |  |  |  |  |  | 1 467,75 m2 |
| 1. |  | (983,0+974,0)*0,75 |  |  |  | 1 467,75 |  |
| 34 | KSNR 1 0104-03-043 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym (INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA) |  |  |  |  |  | 1,00 km |
| 1. |  | od km 0+000 do 0+999 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 999/1000 |  |  |  | 1,00 |  |