Przedmiar Robót

Przebudowa dróg gminnych zlokalizowanych na działkach nr 363/15 i 539/5 w msc. Brzozie

| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSNR 1 0104-03-043 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym |  |  |  |  |  | 0,37 km |
| 1. |  | odcinek A-B |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 220/1000 |  |  |  | 0,22 |  |
| 3. |  | odcinek C-D |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 153/1000 |  |  |  | 0,15 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 0,37 |  |
| 2 | KSNR 6 0805-05-050 Rozebranie chodników z płyt betonowych (kostki,betonu) na podsypce piaskowej |  |  |  |  |  | 16,00 m2 |
| 1. |  | 16,0 |  |  |  | 16,00 |  |
| 3 | KSNR 1 0205-0201-060 Wykopy o głębokości do 3,0 m,oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3,w gruncie kategorii III-IV |  |  |  |  |  | 682,06 m3 |
| 1. |  | odcinek A-B |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 402,34 |  |  |  | 402,34 |  |
| 3. |  | odcinek C-D |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 699,3*0,4 |  |  |  | 279,72 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 682,06 |  |
| 4 | KNR 2-01 0235-0201-060 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  |  | 22,33 m3 |
| 1. |  | odcinek A-B |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 16,65 |  |  |  | 16,65 |  |
| 3. |  | odcinek C-D |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 5,68 |  |  |  | 5,68 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 22,33 |  |
| 5 | KSNR 1 0203-03-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi,poj.łyżki 0,60m3,w ziemi zmagazynowanej w hałdach,transport samochodami samowyład.5-10t,na 1km,grunt I-III ( ODWÓZ NADMIARU GRUNTU) |  |  |  |  |  | 659,73 m3 |
| 1. |  | 682,06-22,33 |  |  |  | 659,73 |  |
| 6 | KNR 5-02 0201-03-040 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą dwudzielną |  |  |  |  |  | 47,00 m |
| 1. |  | zabezpieczenie kabli |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (3*5,0)+8,0+9,0+9,5+5,5 |  |  |  | 47,00 |  |
| 7 | S601-0106-04-040 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm |  |  |  |  |  | 16,00 m |
| 1. |  | zacięcie krawędzi jezdni na połączeniu z nawierzchnią z kostki betonowej |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 16,0 |  |  |  | 16,00 |  |
| 8 | KNR 2-31I 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych |  |  |  |  |  | 9,00 szt |
| 9 | KNR 2-31I 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych. |  |  |  |  |  | 8,00 szt |
| 10 | KNR 4-05 0411-02-090 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu |  |  |  |  |  | 1,00 kpl |
| 11 | KNR 4-05 0124-05-040 Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych. Rurociągi z polichlorku winylu /PCW/ |  |  |  |  |  | 3,00 m |
| 12 | KNNR 4 1424-020-020 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 13 | KNNR 4 1413-010-020 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 1,5 m |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 14 | KNNR 4 1308-030-040 Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm |  |  |  |  |  | 2,00 m |
| 2. ELEMENTY ULIC - KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KSNR 6 0104-03-050 Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  |  |  |  |  | 332,50 m2 |
| 1. |  | warstwa osdsączająca pod ławą pod kraweżniki |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 755,0*0,35 |  |  |  | 264,25 |  |
| 3. |  | warstwa osdsączająca pod ławą pod oporniki |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 31,0*0,35 |  |  |  | 10,85 |  |
| 5. |  | warstwa osdsączająca pod ławą pod obrzeża |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 287,0*0,2 |  |  |  | 57,40 |  |
| 7. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 8. |  | Suma |  |  |  | 332,50 |  |
| 16 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki (BETON C12/15) |  |  |  |  |  | 49,08 m3 |
| 1. |  | odcinek A-B |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (222,0+83,0+126,0+6,0+6,0)*((0,35*0,1)+(0,2*0,15)) |  |  |  | 28,80 |  |
| 3. |  | odcinek C-D |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (156,0+156,0)*((0,35*0,1)+(0,2*0,15)) |  |  |  | 20,28 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 49,08 |  |
| 17 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |  | 755,00 m |
| 1. |  | odcinek A-B |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 222,0+83,0+126,0+6,0+6,0 |  |  |  | 443,00 |  |
| 3. |  | odcinek C-D |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 156,0+156,0 |  |  |  | 312,00 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 755,00 |  |
| 18 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod oporniki (BETON C12/15) |  |  |  |  |  | 2,02 m3 |
| 1. |  | (16,0+4,5+5,0+5,5)*((0,35*0,1)+(0,2*0,15)) |  |  |  | 2,02 |  |
| 19 | KNR 2-31I 0403-05-040 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |  | 31,00 m |
| 1. |  | 16,0+4,5+5,0+5,5 |  |  |  | 31,00 |  |
| 20 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod obrzeża (BETON C12/15) |  |  |  |  |  | 11,48 m3 |
| 1. |  | (21,0+90,0+58,0+42,0+12,0+8,5+15,0+10,0+8,5+9,0+10,0+3,0)*((0,2*0,1)+(0,2*0,1)) |  |  |  | 11,48 |  |
| 21 | KSNR 6 0404-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową |  |  |  |  |  | 287,00 m |
| 1. |  | 21,0+90,0+58,0+42,0+12,0+8,5+15,0+10,0+8,5+9,0+10,0+3,0 |  |  |  | 287,00 |  |
| 3. JEZDNIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KSNR 6 0103-03-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI |  |  |  |  |  | 1 945,00 m2 |
| 1. |  | odcinek A-B |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (220,0*5,5)+8,0+3,82+23,88 |  |  |  | 1 245,70 |  |
| 3. |  | odcinek C-D |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (153,0*4,5)+5,32+5,48 |  |  |  | 699,30 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 1 945,00 |  |
| 23 | KSNR 6 0104-03-050 Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  |  |  |  |  | 1 945,00 m2 |
| 1. |  | odcinek A-B |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (220,0*5,5)+8,0+3,82+23,88 |  |  |  | 1 245,70 |  |
| 3. |  | odcinek C-D |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (153,0*4,5)+5,32+5,48 |  |  |  | 699,30 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 1 945,00 |  |
| 24 | KSNR 6 0109-03-050 Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 23 cm (BETON C8/10) |  |  |  |  |  | 1 945,00 m2 |
| 1. |  | odcinek A-B |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (220,0*5,5)+8,0+3,82+23,88 |  |  |  | 1 245,70 |  |
| 3. |  | odcinek C-D |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (153,0*4,5)+5,32+5,48 |  |  |  | 699,30 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 1 945,00 |  |
| 25 | KSNR 6 0502-03-050 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem |  |  |  |  |  | 1 945,00 m2 |
| 1. |  | odcinek A-B |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (220,0*5,5)+8,0+3,82+23,88 |  |  |  | 1 245,70 |  |
| 3. |  | odcinek C-D |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (153,0*4,5)+5,32+5,48 |  |  |  | 699,30 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 1 945,00 |  |
| 4. ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KSNR 6 0103-03-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI |  |  |  |  |  | 173,00 m2 |
| 1. |  | odcinek A-B |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 27,45+16,05+13,20+17,40+14,55+43,05 |  |  |  | 131,70 |  |
| 3. |  | odcinek C-D |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 12,65+9,20+5,30+5,55+4,20+4,40 |  |  |  | 41,30 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 173,00 |  |
| 27 | KSNR 6 0104-03-050 Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  |  |  |  |  | 173,00 m2 |
| 1. |  | odcinek A-B |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 27,45+16,05+13,20+17,40+14,55+43,05 |  |  |  | 131,70 |  |
| 3. |  | odcinek C-D |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 12,65+9,20+5,30+5,55+4,20+4,40 |  |  |  | 41,30 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 173,00 |  |
| 28 | KSNR 6 0109-02-050 Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (BETON C8/10) |  |  |  |  |  | 173,00 m2 |
| 1. |  | odcinek A-B |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 27,45+16,05+13,20+17,40+14,55+43,05 |  |  |  | 131,70 |  |
| 3. |  | odcinek C-D |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 12,65+9,20+5,30+5,55+4,20+4,40 |  |  |  | 41,30 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 173,00 |  |
| 29 | KSNR 6 0502-03-050 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem |  |  |  |  |  | 173,00 m2 |
| 1. |  | odcinek A-B |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 27,45+16,05+13,20+17,40+14,55+43,05 |  |  |  | 131,70 |  |
| 3. |  | odcinek C-D |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 12,65+9,20+5,30+5,55+4,20+4,40 |  |  |  | 41,30 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 173,00 |  |
| 5. CHODNIKI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KSNR 6 0103-03-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI |  |  |  |  |  | 365,45 m2 |
| 1. |  | 365,45 |  |  |  | 365,45 |  |
| 31 | KSNR 6 0104-03-050 Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  |  |  |  |  | 365,45 m2 |
| 1. |  | 365,45 |  |  |  | 365,45 |  |
| 32 | KSNR 6 0109-01-050 Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (BETON C8/10) |  |  |  |  |  | 365,45 m2 |
| 1. |  | 365,45 |  |  |  | 365,45 |  |
| 33 | KSNR 6 0502-02-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem |  |  |  |  |  | 365,45 m2 |
| 1. |  | 365,45 |  |  |  | 365,45 |  |
| 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KSNR 1 0312-05-050 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów,grunty kategorii I-III |  |  |  |  |  | 703,00 m2 |
| 1. |  | (220,0*2,5)+(153,0*1,0) |  |  |  | 703,00 |  |
| 35 | KSNR 6 0702-0101-020 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 36 | KSNR 6 0702-05-020 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 1. |  | 2 |  |  |  | 2,00 |  |
| 37 | AW-090 Hybrydowa lampa uliczna solarno-wiatrowa. Oprawa oświetleniowa LED. Strumień świetlny > 4 800 lm. Kompletny zestaw umożliwiający prawidłowe działanie z montażem. |  |  |  |  |  | 3,00 kpl |
| 38 | KSNR 1 0104-03-043 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym (INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA) |  |  |  |  |  | 0,37 km |
| 1. |  | odcinek A-B |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 220/1000 |  |  |  | 0,22 |  |
| 3. |  | odcinek C-D |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 153/1000 |  |  |  | 0,15 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 0,37 |  |