Załącznik do SWZ nr 1

ZP.271.1.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dostawa i montaż wewnętrznej platformy przyschodowej z torem krzywoliniowym do transportu osób niepełnosprawnych.

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy przyschodowej krzywoliniowej wzdłuż schodów wewnątrz budynku byłego gimnazjum w Brzoziu, pod adresem 
87-313 Brzozie 51c.

- Zakres rzeczowy obejmuje:

  - Platforma przyschodowa wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze standardowym:

- przeznaczeniem podstawowym platformy będzie transport niepełnosprawnych osób na wózkach inwalidzkich oraz osób mających trudności z poruszaniem się

- wymiary platformy: szerokość x długość: min. 700x750 mm, przy czym wymiary platformy muszą spełniać wymogi przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych i ppoż.

- rodzaj toru: krzywoliniowy

- zasilanie: 230V, akumulatory 24V DC

- moc silnika: min. 0,5 kW

- typ napędu – elektryczno-zębatkowy

- udźwig: do 300 kg

- kąt nachylenia toru jezdnego: 0°- 47°

- prędkość przejazdu: maks. 0,15 m/s

- w pełni automatyczna obsługa platformy

- podnośnik ten porusza się po dwóch szynach

- szyna wykonana ze stali nierdzewnej

- nowoczesny panel sterowania na urządzeniu

- funkcja łagodnego startu oraz zatrzymania się platformy

- przyciski awaryjne (wezwanie i zatrzymanie)

- czujniki bezpieczeństwa zamontowane ze wszystkich stron platformy

- antypoślizgowa powierzchnia

- kolor standardowy - metaliczny srebrny RAL 9006

- malowana proszkowo konstrukcja stalowo-aluminiowa

- elementy nośne ze stali ocynkowanej

- wyświetlacz LED pozwalający na szybkie zlokalizowanie błędów lub usterki

- regulacja nachylenia

- rozkładane siedzenie

- miejsce montażu: wewnątrz budynku

- winda prowadzić będzie od niskiego parteru (początek toru), przez wejście główne (przystanek), wysoki parter (przystanek), spocznik, pierwsze piętro (koniec toru)

- pomiędzy niskim parterem a wejściem głównym możliwy montaż szyn do ściany budynku, dalej od głównego wejścia montaż do słupków wzdłuż balustrady

- orientacyjne wymiary klatki schodowej:

- Szerokość biegu schodów pomiędzy niskim parterem a wejściem głównym – 213 cm, 9 stopni schodowych o wym. h=15-16 cm, s=30 cm (początek toru)

- Szerokość spocznika przy wejściu głównym 234 cm (przystanek)

- Szerokość biegu schodów pomiędzy głównym wejściem a wysokim parterem – 223 cm, 11 stopni schodowych o wym. h=15 cm, s=30 cm

- Korytarz wysoki parter szerokość – 390 cm (przystanek)

- Szerokość biegu schodów pomiędzy wysokim parterem a spocznikiem – 220 cm, 12 stopni schodowych o wym. h= 15-16 cm, s=30 cm

- Szerokość spocznika - 237 cm, do grzejnika – 226 cm

- Szerokość biegu schodów pomiędzy spocznikiem a pierwszym piętrem – 224 cm, 11 stopni schodowych o wym. h=15 cm, s=30 cm

- Korytarz na pierwszym piętrze szerokość – 390 cm (koniec toru)

- orientacyjna długość toru jezdnego: ok. 20 m

- przewidywana ilość zakrętów: 2x zakręt 90, 3x zakręt 180

- ilość przystanków: 4

- zabezpieczenie: system przeciwtnący i przeciwzgniecieniowy, antypoślizgowy podest, rampy najazdowe na krawędziach podestu, barierki i rampy zabezpieczające przed zjechaniem z podestu, blokada kluczykowa na platformie i kasetach przywoławczych, przycisk STOP na platformie, poręcz na ścianie platformy

- platforma musi być wykonana, tak aby klatka schodowa spełniała wymagania ppoż. w szczególności w zakresie szerokości schodów.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace związane z montażem platformy, tak by istniała możliwość jej użytkowania po zakończeniu jej instalowania

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

- Urządzenia mają spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywa maszynową 2006/42/WE(maszyny), dyrektywa niskonapięciową 2006/95/WE oraz dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostawy urządzeń na miejsce dostawy i jego montażu wraz  z ich podłączeniem,

- przygotowanie dokumentacji techniczno-ruchowej,

- rozruch urządzenia,

- przygotowania dokumentacji do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego

- uczestniczenie przy odbiorze urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego,

- wykonanie certyfikacji, odbioru rejestracji i dopuszczenia do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego, koszty związane z certyfikacją przez UDT, dokumentacją rejestracyjną i książką rewizji ponosi Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień.

- przeszkolenie pracowników zamawiającego z obsługi urządzenia.

- W celu prawidłowej wyceny Zamawiający niezobowiązująco zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzić wizję lokalną, w celu zapoznania się z ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonać właściwych pomiarów. Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca realizacji zamówienia proszeni są o uprzednie pisemne zgłoszenie udziału Zamawiającemu w celu ustalenia terminu, nie później niż na 5 dni przed dniem składania ofert. Dokonanie oględzin nastąpi nie później niż na 3 dni przed dniem składania ofert.

- Wykonawca w ramach realizacji zamówienia przeszkoli min. 3 osoby wskazane przez Zamawiającego z zakresu obsługi zamontowanej platformy.

- Dostarczony przedmiot zamówienia, wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia będą fabrycznie nowe oraz kompletne, najwyższe gatunkowo, pochodzić będą z bieżącej produkcji i posiadać parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia nie może pochodzić z żadnych pokazów, nie będzie także obciążony prawami na rzecz osób trzecich i nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie spełniał wymogi prawa polskiego i europejskiego.