Kosztorys Ofertowy

Inwestycja: Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 404/82

w msc. Brzozie

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1 | KSNR 1 0104-03-043 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym | 0,13 | km |  |  |
| 2 | KSNR 6 0805-05-050 | Rozebranie chodników z płyt betonowych (kostki,betonu) na podsypce piaskowej | 27,70 | m2 |  |  |
| 3 | KSNR 6 0805-02-050 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinka) grubości 15 cm,spoiny wypełnione piaskiem | 80,00 | m2 |  |  |
| 4 | KSNR 6 0806-02-040 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | 21,00 | m |  |  |
| 5 | KSNR 6 0806-08-040 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej | 7,00 | m |  |  |
| 6 | KSNR 6 0802-04-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm | 49,20 | m2 |  |  |
| 7 | S601-0106-02-040 | Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm | 35,00 | m |  |  |
| 8 | KNR 4-04 1103-04-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | 16,74 | m3 |  |  |
| 9 | KSNR 1 0205-0201-060 | Wykopy o głębokości do 3,0 m,oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3,w gruncie kategorii III-IV | 183,96 | m3 |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0235-0201-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) | 41,25 | m3 |  |  |
| 11 | KSNR 1 0203-03-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi,poj.łyżki 0,60m3,w ziemi zmagazynowanej w hałdach,transport samochodami samowyład.5-10t,na 1km,grunt I-III ( ODWÓZ NADMIARU GRUNTU) | 142,71 | m3 |  |  |
| 12 | KNR 5-02 0201-03-040 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą dwudzielną | 46,00 | m |  |  |
| 13 | KNR 2-31I 1406-04-020 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych | 5,00 | szt |  |  |
| 14 | KNR 2-31I 1406-03-020 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych. | 5,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | ELEMENTY ULIC - KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA |  |  |  |  |
| 15 | KSNR 6 0104-03-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 107,95 | m2 |  |  |
| 16 | KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki (BETON C12/15) | 16,71 | m3 |  |  |
| 17 | KNR 2-31 0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo-piaskowej | 257,00 | m |  |  |
| 18 | KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod oporniki (BETON C12/15) | 0,84 | m3 |  |  |
| 19 | KNR 2-31I 0403-05-040 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 21,00 | m |  |  |
| 20 | KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod obrzeża (BETON C12/15) | 2,76 | m3 |  |  |
| 21 | KSNR 6 0404-05-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | 69,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | JEZDNIA |  |  |  |  |
| 22 | KSNR 6 0103-03-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | 578,50 | m2 |  |  |
| 23 | KSNR 6 0104-03-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 578,50 | m2 |  |  |
| 24 | KSNR 6 0109-03-050 | Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 23 cm (BETON C8/10) | 578,50 | m2 |  |  |
| 25 | KSNR 6 0502-03-050 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 578,50 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ |  |  |  |  |
| 26 | KSNR 6 0103-03-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | 54,90 | m2 |  |  |
| 27 | KSNR 6 0104-03-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 54,90 | m2 |  |  |
| 28 | KSNR 6 0109-02-050 | Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (BETON C8/10) | 54,90 | m2 |  |  |
| 29 | KSNR 6 0502-03-050 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 54,90 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | CHODNIK O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ - PRZEŁOŻENIE |  |  |  |  |
| 30 | KSNR 6 0103-03-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | 8,40 | m2 |  |  |
| 31 | KSNR 6 0104-03-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 8,40 | m2 |  |  |
| 32 | KSNR 6 0502-02-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka pochodząca z rozbiórki) | 8,40 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 33 | KSNR 1 0312-05-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów,grunty kategorii I-III | 248,00 | m2 |  |  |
| 34 | KSNR 6 0702-0101-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm | 4,00 | szt |  |  |
| 35 | KSNR 6 0702-05-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 | 4,00 | szt |  |  |
| 36 | AW-090 | Hybrydowa lampa uliczna solarno-wiatrowa. Oprawa oświetleniowa LED. Strumień świetlny > 4 800 lm. Kompletny zestaw umożliwiający prawidłowe działanie z montażem. | 2,00 | kpl |  |  |
| 37 | KSNR 1 0104-03-043 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym (INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA) | 0,13 | km |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |