Modernizacja drogi gminnej nr 080302C Jajkowo - Świecie od km 0+600 do km 1+100 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSNR 1 0202-06-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,40 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t,na odległość do 1 km,w gruncie kat.III-IV (POBOCZA) | 75,00 | m3 |  |  |
| 2 | KSNR 1 0312-01-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kategorii I-III (POBOCZA) | 750,00 | m2 |  |  |
| 3 | KSNR 1 0102-05-052 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia średniego od 31-60 % powierzchni (Z ODWOZEM GAŁĘZI) | 0,20 | ha |  |  |
| 4 | KSNR 6 1005-06-050 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu | 2 500,00 | m2 |  |  |
| 5 | KSNR 6 1108-02-034 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych,mieszankami mineralno-asfaltowymi,standard I,z mechanicznym obcinaniem krawędzi | 2,20 | t |  |  |
| 6 | KSNR 6 1002-0101-050 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,grysami kamiennymi (BAZALT) o wym.2-5 mm,transport kruszywa samochodem samowyładow.5-10 t | 2 500,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Przedmiar robót

| 1 | KSNR 1 0202-06-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,40 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t,na odległość do 1 km,w gruncie kat.III-IV (POBOCZA) |  |  |  |  |  | 75,00 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | (500*2*0,75)*0,1 |  |  |  | 75,00 |  |
| 2 | KSNR 1 0312-01-050 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kategorii I-III (POBOCZA) |  |  |  |  |  | 750,00 m2 |
| 1. |  | 500*2*0,75 |  |  |  | 750,00 |  |
| 3 | KSNR 1 0102-05-052 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia średniego od 31-60 % powierzchni (Z ODWOZEM GAŁĘZI) |  |  |  |  |  | 0,20 ha |
| 1. |  | 2000/10000 |  |  |  | 0,20 |  |
| 4 | KSNR 6 1005-06-050 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu |  |  |  |  |  | 2 500,00 m2 |
| 1. |  | od km 0+600 do km 1+100 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (500*5,0) |  |  |  | 2 500,00 |  |
| 5 | KSNR 6 1108-02-034 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych,mieszankami mineralno-asfaltowymi,standard I,z mechanicznym obcinaniem krawędzi |  |  |  |  |  | 2,20 t |
| 1. |  | 22,0*0,1 |  |  |  | 2,20 |  |
| 6 | KSNR 6 1002-0101-050 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,grysami kamiennymi (BAZALT) o wym.2-5 mm,transport kruszywa samochodem samowyładow.5-10 t |  |  |  |  |  | 2 500,00 m2 |
| 1. |  | od km 0+600 do km 1+100 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (500*5,0) |  |  |  | 2 500,00 |  |