Przebudowa drogi gminnej w msc. Brzozie

Dz. nr 385/1, 404/20, 416/2, 422/2, 423/1, 427/61, 427/2, 427/7, 427/17

Przedmiar robót

| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSNR 1 0104-03-043 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym |  |  |  |  |  | 0,57 km |
| 1. |  | od km 0+000 do 0+566 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 566/1000 |  |  | 0,566 |  |  |
| 3. |  | zaokr. |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 0,57 |  |  |  | 0,57 |  |
| 2 | KSNR 1 0106-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm, za pomocą spycharek |  |  |  |  |  | 2 650,00 m2 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 0+566 - str. prawa i lewa (wg planu sytuacyjnego) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2650,0 |  |  |  | 2 650,00 |  |
| 3 | KSNR 1 0203-03-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, poj. łyżki 0,60m3,w ziemi zmagazynowanej w hałdach, transport samochodami samowyład.5-10t,na 5 km, grunt I-III (ODWÓZ HUMUSU Z DARNINĄ). |  |  |  |  |  | 397,50 m3 |
| 1. |  | 2650,0*0,15 |  |  |  | 397,50 |  |
| 4 | KSNR 6 0806-02-040 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |  | 654,00 m |
| 1. |  | krawężnik istniejący |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 320,0+49,3+37,5+101,3+26,9+70,0+26,4+22,6 |  |  |  | 654,00 |  |
| 5 | KSNR 6 0802-06-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm |  |  |  |  |  | 210,00 m2 |
| 1. |  | nawierzchnie zjazdów, chodnik (beton, trylinka) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (11,0*1,7)+(9,0*1,7)+(70,0*1,8)+(((15,0+10,0)/2)*4,0) |  |  |  | 210,00 |  |
| 6 | KSNR 6 0802-04-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm |  |  |  |  |  | 865,00 m2 |
| 1. |  | istniejąca nawierzchnia bitumiczna (wg planu sytuacyjnego) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 865,0 |  |  |  | 865,00 |  |
| 7 | KSNR 6 0801-02-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm |  |  |  |  |  | 865,00 m2 |
| 1. |  | podbudowa pod istniejącą nawierzchnią bitumiczna (wg planu sytuacyjnego) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 865,0 |  |  |  | 865,00 |  |
| 8 | KNR 4-04 1103-04-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km |  |  |  |  |  | 225,28 m3 |
| 1. |  | (654,0*0,15*0,3)+(210,0*0,15)+(865,0*0,04)+(865,0*0,15) |  |  |  | 225,28 |  |
| 9 | KNR 5-02 0201-03-040 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat. III. Przepust rurą dwudzielną |  |  |  |  |  | 15,00 m |
| 1. |  | 15 |  |  |  | 15,00 |  |
| 10 | KNR 5-01U 0502-07-040 Układanie kabla w rowie kablowym w gruncie kat. III wykopanym i zasypanym mechanicznie. Liczba układanych kabli - 1 (PRZEŁOŻENIE KABLA) |  |  |  |  |  | 45,00 m |
| 2. ELMENTY ULIC - KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA Kod CPV: 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki (BETON C12/15) |  |  |  |  |  | 32,57 m3 |
| 1. |  | ((0,35*0,1)+(0,2*0,15))*501,0 |  |  | 32,565 |  |  |
| 2. |  | zaokr. |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 32,57 |  |  |  | 32,57 |  |
| 12 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |  | 501,00 m |
| 1. |  | str. lewa - od początku zakresu przebudowy do km 0+327 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 319,0 |  |  |  | 319,00 |  |
| 3. |  | wyspa |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 36,0 |  |  |  | 36,00 |  |
| 5. |  | str. prawa - od km 0+185 do km 0+330,5 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 146,0 |  |  |  | 146,00 |  |
| 7. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 8. |  | Suma |  |  |  | 501,00 |  |
| 13 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod obrzeża (BETON C12/15) |  |  |  |  |  | 9,29 m3 |
| 1. |  | ((0,18*0,1)+(0,2*0,1))*244,5 |  |  | 9,291 |  |  |
| 2. |  | zaokr. |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 9,29 |  |  |  | 9,29 |  |
| 14 | KSNR 6 0404-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową |  |  |  |  |  | 244,50 m |
| 1. |  | str. lewa - obramowanie zjazdów i chodników |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 21,0+11,0+9,0+43,0+4,0+90,0 |  |  | 178,00 |  |  |
| 3. |  | str. prawa - obramowanie zjazdów |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 16,5+16,5+16,5+17,0 |  |  | 66,50 |  |  |
| 5. |  | Suma |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 244,5 |  |  |  | 244,50 |  |
| 3. CHODNIKI Kod CPV: 45233260-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KSNR 6 0101-0101-050 Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego |  |  |  |  |  | 529,30 m2 |
| 1. |  | chodnik str. lewa |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (45,8*1,8)+(37,5*1,8)+(25,4*1,6)+(((1,8+2,1)/2)*41,6)+(((2,1+2,3)/2)*27,0)+(27,0*2,3)+(53,0*2,0)+(((2,0+2,3)/2)*14,0) |  |  |  | 529,30 |  |
| 16 | KSNR 6 0104-03-050 Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  |  |  |  |  | 529,30 m2 |
| 1. |  | chodnik str. lewa |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (45,8*1,8)+(37,5*1,8)+(25,4*1,6)+(((1,8+2,1)/2)*41,6)+(((2,1+2,3)/2)*27,0)+(27,0*2,3)+(53,0*2,0)+(((2,0+2,3)/2)*14,0) |  |  |  | 529,30 |  |
| 17 | KSNR 6 0502-02-050 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem |  |  |  |  |  | 529,30 m2 |
| 1. |  | chodnik str. lewa |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (45,8*1,8)+(37,5*1,8)+(25,4*1,6)+(((1,8+2,1)/2)*41,6)+(((2,1+2,3)/2)*27,0)+(27,0*2,3)+(53,0*2,0)+(((2,0+2,3)/2)*14,0) |  |  |  | 529,30 |  |
| 4. ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ Kod CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KSNR 6 0101-02-050 Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego |  |  |  |  |  | 177,58 m2 |
| 1. |  | zjazdy st. lewa w km 0+062,5, 0+107,0, 0+179,5, 0+211,5, 0+243,5, 0+301,8, 0+320,8 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (8,0*1,8)+(6,0*1,6)+(5,0*2,1)+(5,0*2,3)+(5,0*2,1)+(5,0*2,0)+((5,0*2,3)+2,1) |  |  |  | 80,10 |  |
| 3. |  | zjazdy str. prawa w km 0+191,0, 0+226,5, 0+260,5, 0+325,0 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (((5,0*4,0)+(2*0,215*3,0*3,0))*3)+((5,0*4,4)+(2*0,215*3,0*3,0)) |  |  |  | 97,48 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 177,58 |  |
| 19 | KSNR 6 0104-03-050 Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  |  |  |  |  | 177,58 m2 |
| 1. |  | zjazdy st. lewa w km 0+062,5, 0+107,0, 0+179,5, 0+211,5, 0+243,5, 0+301,8, 0+320,8 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (8,0*1,8)+(6,0*1,6)+(5,0*2,1)+(5,0*2,3)+(5,0*2,1)+(5,0*2,0)+((5,0*2,3)+2,1) |  |  |  | 80,10 |  |
| 3. |  | zjazdy str. prawa w km 0+191,0, 0+226,5, 0+260,5, 0+325,0 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (((5,0*4,0)+(2*0,215*3,0*3,0))*3)+((5,0*4,4)+(2*0,215*3,0*3,0)) |  |  |  | 97,48 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 177,58 |  |
| 20 | KSNR 6 0109-02-050 Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (BETON C8/10) |  |  |  |  |  | 177,58 m2 |
| 1. |  | zjazdy st. lewa w km 0+062,5, 0+107,0, 0+179,5, 0+211,5, 0+243,5, 0+301,8, 0+320,8 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (8,0*1,8)+(6,0*1,6)+(5,0*2,1)+(5,0*2,3)+(5,0*2,1)+(5,0*2,0)+((5,0*2,3)+2,1) |  |  |  | 80,10 |  |
| 3. |  | zjazdy str. prawa w km 0+191,0, 0+226,5, 0+260,5, 0+325,0 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (((5,0*4,0)+(2*0,215*3,0*3,0))*3)+((5,0*4,4)+(2*0,215*3,0*3,0)) |  |  |  | 97,48 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 177,58 |  |
| 21 | KSNR 6 0502-0301-050 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem |  |  |  |  |  | 177,58 m2 |
| 1. |  | zjazdy st. lewa w km 0+062,5, 0+107,0, 0+179,5, 0+211,5, 0+243,5, 0+301,8, 0+320,8 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (8,0*1,8)+(6,0*1,6)+(5,0*2,1)+(5,0*2,3)+(5,0*2,1)+(5,0*2,0)+((5,0*2,3)+2,1) |  |  |  | 80,10 |  |
| 3. |  | zjazdy str. prawa w km 0+191,0, 0+226,5, 0+260,5, 0+325,0 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (((5,0*4,0)+(2*0,215*3,0*3,0))*3)+((5,0*4,4)+(2*0,215*3,0*3,0)) |  |  |  | 97,48 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 177,58 |  |
| 5. PODBUDOWA - JEZDNIA ORAZ ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ Kod CPV: 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KSNR 6 0101-02-050 Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego |  |  |  |  |  | 3 343,54 m2 |
| 1. |  | jezdnia od km 0+000 do km 0+566 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 278,8+(530,0*5,5)+(0,215*6,0*6,0) |  |  |  | 3 201,54 |  |
| 3. |  | zjazdy o nawierzchni bitumicznej |  |  |  |  |  |
| 4. |  | ((6,0*5,4)+(2*0,215*3,0*3,0))+((5,0*4,1)+(2*0,215*3,0*3,0)) |  |  |  | 60,64 |  |
| 5. |  | odsadzka |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 678,0*0,12 |  |  |  | 81,36 |  |
| 7. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 8. |  | Suma |  |  |  | 3 343,54 |  |
| 23 | KSNR 1 0203-03-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, poj. łyżki 0,60m3,w ziemi zmagazynowanej w hałdach, transport samochodami samowyład.5-10t,na 5 km, grunt I-III (ODWÓZ NADMIARU GRUNTU Z KORYTA). |  |  |  |  |  | 334,35 m3 |
| 1. |  | (3343,54*0,2)*0,5 |  |  | 334,354 |  |  |
| 2. |  | zaokr. |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 334,35 |  |  |  | 334,35 |  |
| 24 | KSNR 6 0113-03-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm |  |  |  |  |  | 3 343,54 m2 |
| 1. |  | jezdnia od km 0+000 do km 0+566 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 278,8+(530,0*5,5)+(0,215*6,0*6,0) |  |  |  | 3 201,54 |  |
| 3. |  | zjazdy o nawierzchni bitumicznej |  |  |  |  |  |
| 4. |  | ((6,0*5,4)+(2*0,215*3,0*3,0))+((5,0*4,1)+(2*0,215*3,0*3,0)) |  |  |  | 60,64 |  |
| 5. |  | odsadzka |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 678,0*0,12 |  |  |  | 81,36 |  |
| 7. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 8. |  | Suma |  |  |  | 3 343,54 |  |
| 6. NAWIERZCHNIE - JEZDNIA ORAZ ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ Kod CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KSNR 6 1005-04-050 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych |  |  |  |  |  | 3 289,30 m2 |
| 1. |  | jezdnia od km 0+000 do km 0+566 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 278,8+(530,0*5,5)+(0,215*6,0*6,0) |  |  |  | 3 201,54 |  |
| 3. |  | zjazdy o nawierzchni bitumicznej |  |  |  |  |  |
| 4. |  | ((6,0*5,4)+(2*0,215*3,0*3,0))+((5,0*4,1)+(2*0,215*3,0*3,0)) |  |  |  | 60,64 |  |
| 5. |  | odsadzka |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 678,0*0,04 |  |  |  | 27,12 |  |
| 7. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 8. |  | Suma |  |  |  | 3 289,30 |  |
| 26 | KSNR 6 1005-07Aw-050 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa (0,7 kg/m2). |  |  |  |  |  | 3 289,30 m2 |
| 1. |  | jezdnia od km 0+000 do km 0+566 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 278,8+(530,0*5,5)+(0,215*6,0*6,0) |  |  |  | 3 201,54 |  |
| 3. |  | zjazdy o nawierzchni bitumicznej |  |  |  |  |  |
| 4. |  | ((6,0*5,4)+(2*0,215*3,0*3,0))+((5,0*4,1)+(2*0,215*3,0*3,0)) |  |  |  | 60,64 |  |
| 5. |  | odsadzka |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 678,0*0,04 |  |  |  | 27,12 |  |
| 7. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 8. |  | Suma |  |  |  | 3 289,30 |  |
| 27 | KSNR 6 0308-0103-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t |  |  |  |  |  | 3 289,30 m2 |
| 1. |  | jezdnia od km 0+000 do km 0+566 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 278,8+(530,0*5,5)+(0,215*6,0*6,0) |  |  |  | 3 201,54 |  |
| 3. |  | zjazdy o nawierzchni bitumicznej |  |  |  |  |  |
| 4. |  | ((6,0*5,4)+(2*0,215*3,0*3,0))+((5,0*4,1)+(2*0,215*3,0*3,0)) |  |  |  | 60,64 |  |
| 5. |  | odsadzka |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 678,0*0,04 |  |  |  | 27,12 |  |
| 7. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 8. |  | Suma |  |  |  | 3 289,30 |  |
| 28 | KSNR 6 1005-06-050 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu |  |  |  |  |  | 3 262,18 m2 |
| 1. |  | jezdnia od km 0+000 do km 0+566 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 278,8+(530,0*5,5)+(0,215*6,0*6,0) |  |  |  | 3 201,54 |  |
| 3. |  | zjazdy o nawierzchni bitumicznej |  |  |  |  |  |
| 4. |  | ((6,0*5,4)+(2*0,215*3,0*3,0))+((5,0*4,1)+(2*0,215*3,0*3,0)) |  |  |  | 60,64 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 3 262,18 |  |
| 29 | KSNR 6 1005-07Aw-050 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa (0,3 kg/m2). |  |  |  |  |  | 3 262,18 m2 |
| 1. |  | jezdnia od km 0+000 do km 0+566 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 278,8+(530,0*5,5)+(0,215*6,0*6,0) |  |  |  | 3 201,54 |  |
| 3. |  | zjazdy o nawierzchni bitumicznej |  |  |  |  |  |
| 4. |  | ((6,0*5,4)+(2*0,215*3,0*3,0))+((5,0*4,1)+(2*0,215*3,0*3,0)) |  |  |  | 60,64 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 3 262,18 |  |
| 30 | KSNR 6 0309-0201-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t |  |  |  |  |  | 3 262,18 m2 |
| 1. |  | jezdnia od km 0+000 do km 0+566 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 278,8+(530,0*5,5)+(0,215*6,0*6,0) |  |  |  | 3 201,54 |  |
| 3. |  | zjazdy o nawierzchni bitumicznej |  |  |  |  |  |
| 4. |  | ((6,0*5,4)+(2*0,215*3,0*3,0))+((5,0*4,1)+(2*0,215*3,0*3,0)) |  |  |  | 60,64 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 3 262,18 |  |
| 7. ELEMENTY ODWODNIENIA Kod CPV: 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KSNR 1 0202-08-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t na odległość do 1 km, w gruncie kat. III-IV |  |  |  |  |  | 112,13 m3 |
| 1. |  | rów, wykopy pod przepust |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (186,0+9,0)*(((1,9+0,4)/2)*0,5) |  |  | 112,125 |  |  |
| 3. |  | zaokr. |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 112,13 |  |  |  | 112,13 |  |
| 32 | KSNR 6 0605-01-060 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe |  |  |  |  |  | 0,90 m3 |
| 1. |  | 9,0*0,5*0,2 |  |  |  | 0,90 |  |
| 33 | KSNR 6 0605-06-040 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 40 cm |  |  |  |  |  | 9,00 m |
| 34 | KSNR 6 0605-03-020 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm |  |  |  |  |  | 2,00 szt. |
| 35 | KNR 2-01 0235-0201-060 Formowanie i zagęszczanie nasypów. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  |  | 9,00 m3 |
| 1. |  | zasypanie przepustu |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 9,0 |  |  |  | 9,00 |  |
| 36 | KSNR 6 0605-05-020 Przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm |  |  |  |  |  | 2,00 szt. |
| 37 | KSNR 1 0401-0101-050 Darniowanie skarp na płask z humusem |  |  |  |  |  | 40,00 m2 |
| 1. |  | umocnienie skarp przy przepuście o średnicy 60 cm |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 40,0 |  |  |  | 40,00 |  |
| 38 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod korytka ściekowe (BETON C12/15) |  |  |  |  |  | 11,78 m3 |
| 1. |  | (((0,70*0,1)+(0,15*0,1))*57,0)+(((0,8*0,1)+(0,15*0,1)+(0,15*0,1))*63,0) |  |  | 11,775 |  |  |
| 2. |  | zaokr. |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 11,78 |  |  |  | 11,78 |  |
| 39 | KSNR 6 0606-03-040 Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 15 cm |  |  |  |  |  | 120,00 m |
| 1. |  | 120,0 |  |  |  | 120,00 |  |
| 40 | KSNR 6 1302-02-040 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm |  |  |  |  |  | 100,00 m |
| 1. |  | rów wzdłuż drogi powiatowej |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 100,0 |  |  |  | 100,00 |  |
| 8. OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KSNR 6 0702-0101-020 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm |  |  |  |  |  | 5,00 szt. |
| 42 | KSNR 6 0702-05-020 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 |  |  |  |  |  | 5,00 szt. |
| 1. |  | znaki ostrzegawcze, zakazu - średnie |  |  |  |  |  |
| 43 | KSNR 6 0702-04-020 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 |  |  |  |  |  | 4,00 szt. |
| 44 | KSNR 6 0705-02-050 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe, ciągłe malowane mechanicznie |  |  |  |  |  | 20,50 m2 |
| 1. |  | linia P-4 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,24*50,0 |  |  |  | 12,00 |  |
| 3. |  | linia P-12 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 0,5*17,0 |  |  |  | 8,50 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 20,50 |  |
| 9. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45400000-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | KSNR 1 0407-01-050 Umocnienie skarp płytami ażurowymi. |  |  |  |  |  | 145,00 m2 |
| 46 | KSNR 1 0312-01-050 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kategorii I-III |  |  |  |  |  | 2 460,00 m2 |
| 1. |  | pobocza, skarpy |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 820,0*3,0 |  |  |  | 2 460,00 |  |
| 47 | KSNR 1 0104-03-043 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym (INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA) |  |  |  |  |  | 0,57 km |
| 1. |  | od km 0+000 do 0+566 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 566/1000 |  |  | 0,566 |  |  |
| 3. |  | zaokr. |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 0,57 |  |  |  | 0,57 |  |