Przedmiar Robót

Nazwa budowy: Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 15 do działki nr 28/30 (droga gminna - wewnętrzna) w m. Jajkowo.

| 1. ZJAZD |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSNR 6 0802-04-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (z odwozem gruzu) |  |  |  |  |  | 30,00 m2 |
| 2 | KSNR 6 0801-02-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm (z odwozem gruzu) |  |  |  |  |  | 30,00 m2 |
| 3 | AW-090 Rozbiórka przepustu pod zjazdem z rur betonowych o średnicy 40 cm wraz ze ściankami. długość 7,0 m (z odwozem gruzu) |  |  |  |  |  | 1,00 kpl |
| 4 | KSNR 1 0205-0201-060 Wykopy o głębokości do 3,0 m,oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3,w gruncie kategorii III-IV |  |  |  |  |  | 48,60 m3 |
| 1. |  | 30,5+4,1+14,0 |  |  |  | 48,60 |  |
| 5 | KSNR 1 0210-05-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW/75km.Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25cm,grunt kat.III-IV |  |  |  |  |  | 12,30 m3 |
| 6 | KSNR 1 0208-02-060 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi,o pojemności łyżki 0,60 m3,z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu.Grunt kategorii III-IV |  |  |  |  |  | 14,50 m3 |
| 7 | KSNR 1 0202-0801-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowył.od 5-10t na odległość do 1 km,w gruncie kat.III-IV (odwóz nadmiaru gruntu) |  |  |  |  |  | 21,80 m3 |
| 1. |  | 48,6-12,3-14,5 |  |  |  | 21,80 |  |
| 8 | KSNR 6 0605-01-060 Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe żwirowe |  |  |  |  |  | 1,40 m3 |
| 1. |  | 14,0*0,5*0,2 |  |  |  | 1,40 |  |
| 9 | KSNR 6 0605-03-020 Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 10 | KSNR 6 0605-06-040 Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 40 cm |  |  |  |  |  | 14,00 m |
| 11 | KSNR 6 0103-01-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV |  |  |  |  |  | 68,86 m2 |
| 1. |  | 60,5+(22,0*0,38) |  |  |  | 68,86 |  |
| 12 | KSNR 6 0104-04-050 Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm (warstwa mrozoochronna) |  |  |  |  |  | 68,86 m2 |
| 1. |  | 60,5+(22,0*0,38) |  |  |  | 68,86 |  |
| 13 | KSNR 6 0113-02-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm |  |  |  |  |  | 64,46 m2 |
| 1. |  | 60,5+(22,0*0,18) |  |  |  | 64,46 |  |
| 14 | KSNR 6 1005-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. |  |  |  |  |  | 62,92 m2 |
| 1. |  | 60,5+(22,0*0,11) |  |  |  | 62,92 |  |
| 15 | KSNR 6 0110-0201-050 Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych,standard II,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm,transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10t. |  |  |  |  |  | 62,92 m2 |
| 1. |  | 60,5+(22,0*0,11) |  |  |  | 62,92 |  |
| 16 | KSNR 6 1005-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. |  |  |  |  |  | 61,60 m2 |
| 1. |  | 60,5+(22,0*0,05) |  |  |  | 61,60 |  |
| 17 | KSNR 6 0308-0301-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t |  |  |  |  |  | 61,60 m2 |
| 1. |  | 60,5+(22,0*0,05) |  |  |  | 61,60 |  |
| 18 | KSNR 6 1005-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. |  |  |  |  |  | 60,50 m2 |
| 1. |  | 60,5 |  |  |  | 60,50 |  |
| 19 | KSNR 6 0309-0101-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t |  |  |  |  |  | 60,50 m2 |
| 1. |  | 60,5 |  |  |  | 60,50 |  |
| 20 | KSNR 6 0113-06-050 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |  |  | 27,00 m2 |
| 21 | KSNR 6 1302-02-040 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm |  |  |  |  |  | 30,00 m |
| 22 | KSNR 6 0705-03-050 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie segregacyjne i krawędziowe,przerywane malowane mechanicznie |  |  |  |  |  | 0,96 m2 |
| 1. |  | 16,0*0,06 |  |  |  | 0,96 |  |
| 23 | KSNR 1 0312-01-050 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kategorii I-III |  |  |  |  |  | 25,00 m2 |