ZP.271.3.2018																	Załącznik nr 1 do SIWZ

MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA LEKKIEGO SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO - RATOWNICZEGO Z ZABUDOWĄ KONTENEROWĄ

| Lp. |  | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i należy wpisać potwierdzenie spełnienia warunków |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1. Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1.1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2017.128 ze zmianami). |  |  |
| 1.2. | Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U.2017.450) |  |  |
| 1.3. | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia dla kompletnego pojazdu. |  |  |
| 1.4. | Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia dla tego sprzętu. |  |  |
| 1.5. | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu, które należy przedłożyć najpóźniej w dniu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia. |  |  |
| 1.6. | Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): L (lekka), kategoria pojazdu: 2 (uterenowiona). Pojazd musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-2. |  |  |
| 1.7. | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |  |
| 1.8. | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |  |
| ## 2. Podwozie |  |  |  |
| 2.1. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia nie wcześniej niż 2018. |  | Podać producenta, typ i model podwozia oraz rok produkcji. |
| 2.2. | Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniający normy czystości spalin min. EURO VI. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka. |  | Podać typ i model silnika. |
| 2.3. | Moc silnika minimum 150 KM. |  | Podać maksymalną moc silnika w KM |
| 2.4. | Skrzynia przekładniowa manualna, automatyczna lub zautomatyzowana. |  | Podać rodzaj i model skrzyni przekładniowej |
| 2.5. | Pojazd wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny. Pojazd nie wyposażony w tachograf. |  |  |
| 2.6. | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4 – uterenowionym. Możliwość wyłączania jednej osi z kabiny kierowcy co musi być sygnalizowane w miejscu widocznym dla kierowcy. |  | Opisać zastosowane rozwiązania |
| 2.7. | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale -30 °C ÷ +50 °C. |  |  |
| 2.8. | Pojazd musi posiadać: ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem szosowo-terenowym, dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), o nośności dostosowanej do nacisku poszczególnych kół. Obręcze kół wykonane ze stopów lekkich minimum 17 cali. Pełnowymiarowe koło zapasowe z bieżnikiem, jak dla opon kół przednich. W przypadku stałego przewożenia w pojeździe musi być możliwość łatwego zdejmowania oraz zakładania przez jedną osobę. Wyklucza się możliwość przewożenia koła na dachu pojazdu. Sposób mocowania koła zapasowego nie może wpływać na ograniczenie kąta zejścia. |  | Podać rodzaj zastosowanego ogumienia. |
| 2.9. | Hamulce tarczowe co najmniej z przodu (dopuszcza się hamulce bębnowe na tylnej osi) |  |  |
| 2.10. | Układ kierowniczy: - układ wspomagania - regulacja pochylenia kolumny kierownicy. |  |  |
|  | Wymiary i zdolności terenowe: - długość całkowita pojazdu nie więcej niż 5400mm, bez wyposażenia dodatkowego - szerokość całkowita pojazdu (bez lusterek) nie więcej niż 1850mm - rozstaw osi minimum 3000mm - kąt nachylenia nie mniejszy niż 280 - kąt zejścia nie mniejszy niż 20.0 - prześwit nie mniejszy niż 220mm - minimalny promień skrętu nie większy niż 6,5m - głębokość brodzenia pojazdu minimum 500mm. |  | Podać dokładne parametry. |
| 3. Nadwozie |  |  |  |
| 3.1. | Nadwozie typu pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiową fabrycznie przystosowaną do przewozu 5 osób. |  |  |
| 3.2. | Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy , - fabryczny układ klimatyzacji, - reflektor ręczny zasilany z gniazda zapalniczki, przewożony w kabinie, służący do oświetlania numerów budynków (oświetlenie LED), - sygnalizacja otwartych skrytek w kabinie kierowcy - radioodtwarzacz CD/mp3 wraz z instalacją antenową oraz min. 4 głośnikami , również w przedziale pasażerskim. - w środkowej części podszybia podwójne gniazdo 12 V do ewentualnego zasilania telefonu komórkowego i nawigacji. |  |  |
| 3.3. | Komputer pokładowy z funkcją określania co najmniej: - temperatury powietrza na zewnątrz - średniego zużycia paliwa - dystansu możliwego do pokonania na paliwie znajdującym się w zbiorniku. Komunikaty wyświetlane w języku polskim. |  |  |
| 3.4. | Wszystkie fotele wyposażone w 3-punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, dopuszcza się pas biodrowy przy tylnym, środkowym siedzeniu - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki - poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera - napinacze pasów bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera. |  |  |
| 3.5. | Szyby w tylnych bocznych drzwiach przyciemnione. Szyby w drzwiach przednich i tylnych regulowane elektrycznie. Przednia szyba klejona, a pozostałe szyby wykonane przynajmniej ze szkła bezodpryskowego. |  |  |
| 3.6. | Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  | Podać moc alternatora i łączną pojemność akumulatorów |
| 3.7. | Pojazd wyposażony co najmniej w poniżej podane systemy poprawiające bezpieczeństwo: - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS lub równoważny, - system zapobiegający utracie przyczepności podczas przyspieszania -ASR lub równoważny, - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy – ESP lub równoważny. |  |  |
| 3.8. | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - Świetlną w postaci świateł niebieskich narożnych 4 szt. Na dachu pojazdu i świateł niebieskich w atrapie pojazdu – 2 szt. Wykonanych w technologii LED. Światła LED wbudowane w zabudowę (nie wystające poza wymiary zabudowy) - wszystkie lampy kierunkowe posiadają minimum 12 LED, obudowy i klosze wszystkich lamp odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz na środki chemiczne używane do czyszczenia pojazdu, - generator sygnałów ze wzmacniaczem o mocy min. 100 W sterowany z przewodowego pilota, posiadający min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskami na pilocie oraz przyciskiem sygnału przy kierownicy, plus symulator „airhorn”, generator przystosowany do podawania komunikatów głosowych, (generator zamontowany na szufladzie montażowej dostarczonej przez producenta generatora w celu łatwego dostępu serwisowego). Miejsce zamocowania pilota sterującego w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Możliwość włączenia sygnałów dźwiękowych tylko przy włączonych światłach pojazdu uprzywilejowanego). |  | Podać producenta i model poszczególnych urządzeń sygnalizacji pojazdu uprzywilejowanego |
| 3.9. | Wyposażenie samochodu: - centralny zamek otwierany za pomocą pilota - immobiliser - lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie - klimatyzacja - czujnik cofania - komplet dywaników gumowych - przednia szyba elektrycznie podgrzewana - ogrzewane dysze spryskiwaczy - sygnalizacja włączonego biegu wstecznego. |  |  |
| 3.10. | Kulowy hak holowniczy z 13-pinowym gniazdem elektrycznym do podłączenia przyczepy. Dodatkowo „przejściówka” z gniazd zda 13-pinowego na gniazdo 7- pinowe (dopuszcza się 7-pinowe gniazdo elektryczne z dodatkową „przejściówką na 13-pinowe). Hak umożliwiający ciągnięcie przyczepy o masie 3000 kg. |  |  |
| 3.11. | W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 4 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r., poz. 16), dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. Pojazd wyposażony w instalację antenową – antena tak dopasowana by nie występowały zakłócenia przy włączonych urządzeniach elektrycznych tj. np. światła sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego. Moduł łączności umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. Współczynnik fali stojącej na poziomie nie większym niż 1,2, wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny dostarczony w dniu odbioru faktycznego pojazdu. |  |  |
| 3.12. | W przypadku przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej powyżej 3000 kg, zamawiający wymaga podania maksymalnej masy rzeczywistej wyliczonej zgodnie z PN-EN 1846-2 według wzoru: MMR=MP+MZ+MW+MZS, gdzie MMR- maksymalna masa rzeczywista, MP- masa własna pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami i smarami i cieczami w ilościach nominalnych bez kierującego, MZ- masa załogi przyjmując na każdego jej członka 90kg, MW-masa pozostałego wyposażenia, które ma być przewożone przyjmując 150kg, MZS masa zabudowy specjalistycznej. Jeżeli podana maksymalna masa rzeczywista pojazdu przekroczy 3000 kg. Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. U. Nr 178, poz. 1380, z 2009r.)oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia , a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.Nr.143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami. |  |  |
| 3.13. | Pojemność zbiornika (zbiorników) paliwa zapewniająca przejazd min. 600 km (jazdy drogowej pozamiejskiej) |  | Podać pojemność zbiornika paliwa |
| 3.14. | Dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 3500 kg. |  | Podać wielkość DMC |
| 3.15. | Kolor: - kabina, zabudowa (z wyłączeniem drzwi żaluzjowych) – czerwony, - błotniki i zderzaki – biały, - elementy podwozia – czarny lub ciemno-szary. Podwozie zabezpieczone przed korozją. |  |  |
| 3.16. | Podwozie pojazdu musi być przystosowane do ciągłego obciążenia zabudową, środkami gaśniczymi i wyposażeniem. |  |  |
| 4. Zabudowa pożarnicza |  |  |  |
| 4.1. | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne gatunki stali bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). |  | Opisać zastosowane materiały i rozwiązania konstrukcyjne |
| 4.2. | Na dachu zabudowy zamontowany uchwyt na drabinę (do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia). |  |  |
| 4.3 | Zabudowa skrzyni ładunkowej kontenerem z możliwością dostępu z 3 stron. Otwory zamykane roletami otwieranymi do góry. Szerokość rolet tylnych minimum 800 mm, szerokość rolet bocznych minimum 800 mm, wysokość wewnętrzna zabudowy minimum 900 mm. |  | Podać wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej. |
| 4.4. | Skrytki na sprzęt zamykane żaluzjami bryzgo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z materiałów odpornych na korozję. Żaluzje z uchwytem rurkowym, zamykane na zamki przy pomocy jednego klucza. W kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia skrytek. Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie wewnętrzne wykonane w technologii LED, włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową, maszt oświetleniowy pneumatyczny LED. |  |  |
| 4.5. | Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia zostaną uzgodnione na etapie realizacji zamówienia z poszczególnymi użytkownikami. |  |  |
| 4.6. | Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy typu LED wokół zabudowy samochodu i na dachu. Wyłącznik oświetlenia zewnętrznego zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |  |
| 4.7. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich. |  |  |
| 4.8. | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, z systemem umożliwiającym płynną regulację położenia (wysokości) w zależności od potrzeb. |  |  |
| 4.9. | Wyposażenie podstawowe pojazdu: - zestaw narzędzi naprawczych, - klucz do kół, - podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany koła, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka, - gaśnica proszkowa min 1 kg, - kamizelka ostrzegawcza. |  |  |
| 4.10. | Powierzchnia bagażowa nie mniejsza niż 2m2, ładowność pojazdu minimum 1000kg w tym obsada pojazdu przyjmując na każdego jej członka 90kg. |  |  |
| 5. Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 5.1. |  | Dołączyć propozycję projektu pojazdu (rysunki poglądowe z wymiarami – boki, przód, tył oraz dach pojazdu) oraz propozycję rozmieszczenia sprzętu w pojeździe. |  |
| 5.2. |  | Wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy powinny być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru faktycznego. |  |
| 5.3. |  | Autoryzowany serwis producenta podwozia – nie mniej niż 1 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. | Podać nazwę i adresy serwisu |
| 5.4. |  | Autoryzowany serwis producenta zabudowy – nie mniej niż 1 na terenie kraju. | Podać nazwę i adresy serwisu |
| 5.5. |  | Wymagania dotyczące gwarancji: - okres gwarancyjny obejmujący minimum 24 miesiące - okres gwarancyjny na elementy wyposażenia dodatkowego i radiotelefon zgodnie z gwarancją ich producenta. | Podać okres gwarancji obejmujący poszczególne podzespoły samochodu. |
| 5.6. |  | Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. Zm.) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. |  |
| 5.7. |  | Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi warunkami. |  |