Załącznik do SIWZ nr 1

ZP.271.2.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pomosty pływające w miejscowości Wielki Głęboczek i Janówko Gmina Brzozie.

Dostawa i montaż dwóch pomostów pływających o długości do 25 m2 w kształcie litery „L” nad jeziorem:

- w miejscowości Wielki Głęboczek na działce ewidencyjnej nr 244,

- w miejscowości Janówko na działce ewidencyjnej nr 29

Elementy pomostu wykonane z tworzywa polietylowego, odpornego na olej, gaz, promienie UV. Część wierzchnia posiadająca antypoślizgową warstwę. Moduły łączone za pomocą łączników wykonanych   z polietylenu, bez żadnych elementów stalowych. Kotwiczenie pomostu za pomocą betonowych kotwic (od strony wody) i wykonanych ze sztucznego tworzywa - pali kotwicznych od strony lądu.

Parametry techniczne modułów pomostu:

Długość: 100 cm

Szerokość : 50 cm

Wysokość elementu: 44 cm

Waga: 14 kg

Wyporność 225 kg/do poziomu pływalności

Wymiary pomostów

Długość: 18,00 m

Szerokość: 2,00 m

Platforma

Długość : 5,00 m

Szerokość : 3,00 m

Łączna powierzchnia pomostów 51,00 m2

Kolor modułów:

Niebieski lub zielony

Wyposażenie pomostów:

Zjeżdżalnia wodna – plastik – szt. 1

Drabinka kąpielowa – stal nierdzewna – szt. 1

Skrzynia z klapą – polietylen- szt. 2

Lampka solarna – szt. 6