Przedmiar Robót

Przebudowa drogi gminnej nr 080317C Brzozie – Zembrze – do drogi nr 080322C, na odcinku o dł. 515,0m.

| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSNR 1 0104-03-043 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym |  |  |  |  |  | 0,52 km |
| 1. |  | od km 0+000 do 0+515 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,52 |  |  |  | 0,52 |  |
| 2 | KSNR 1 0106-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm,za pomocą spycharek |  |  |  |  |  | 1 287,50 m2 |
| 1. |  | 515,0*2,5 |  |  |  | 1 287,50 |  |
| 3 | KSNR 1 0203-03-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi,poj.łyżki 0,60m3,w ziemi zmagazynowanej w hałdach,transport samochodami samowyład.5-10t,na 1km,grunt I-III ( ZAŁADUNEK I ODWÓZ HUMUSU) |  |  |  |  |  | 193,13 m3 |
| 1. |  | 1287,5*0,15 |  |  |  | 193,13 |  |
| 4 | KNR 5-02 0201-03-040 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą dwudzielną |  |  |  |  |  | 30,00 m |
| 1. |  | 7,0+7,0+8,0+8,0 |  |  |  | 30,00 |  |
| 5 | KNR 2-31I 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych. |  |  |  |  |  | 5,00 szt |
| 2. ELEMENTY ODWODNIENIA Kod CPV: 45200000-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod ścieki (BETON C12/15) |  |  |  |  |  | 1,02 m3 |
| 1. |  | str. P |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 12,0*((0,7*0,1)+(0,15*0,1)) |  |  |  | 1,02 |  |
| 7 | KSNR 6 0606-03-040 Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych,grubość prefabrykatów 15 cm |  |  |  |  |  | 12,00 m |
| 1. |  | str. P |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 12,0 |  |  |  | 12,00 |  |
| 8 | KSNR 1 0205-0201-060 Wykopy o głębokości do 3,0 m,oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3,w gruncie kategorii III-IV |  |  |  |  |  | 18,00 m3 |
| 1. |  | (8,0*1,5*1,5) |  |  |  | 18,00 |  |
| 9 | KSNR 6 0605-01-060 Przepusty rurowe ,ławy fundamentowe żwirowe |  |  |  |  |  | 1,60 m3 |
| 1. |  | 8,0*1,0*0,2 |  |  |  | 1,60 |  |
| 10 | KSNR 6 0605-06-040 Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 40 cm |  |  |  |  |  | 8,00 m |
| 11 | KSNR 6 0605-03-020 Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 12 | KSNR 1 0210-05-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW/75km.Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25cm,grunt kat.III-IV |  |  |  |  |  | 17,00 m3 |
| 1. |  | 18,0-(8,0*3,14*0,2*0,2) |  |  |  | 17,00 |  |
| 13 | KSNR 6 1302-02-040 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm |  |  |  |  |  | 20,00 m |
| 1. |  | 20 |  |  |  | 20,00 |  |
| 3. ELEMENTY ULIC - KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki (BETON C12/15) |  |  |  |  |  | 14,51 m3 |
| 1. |  | str.P |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (160,0+10,0)*((0,35*0,1)+(0,25*0,15)) |  |  |  | 12,33 |  |
| 3. |  | str.L |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (10,0+10,0+10,0)*((0,35*0,1)+(0,25*0,15)) |  |  |  | 2,18 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 14,51 |  |
| 15 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |  | 200,00 m |
| 1. |  | str.P |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 160,0+10,0 |  |  |  | 170,00 |  |
| 3. |  | str.L |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 10,0+10,0+10,0 |  |  |  | 30,00 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 200,00 |  |
| 16 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod obrzeża (BETON C12/15) |  |  |  |  |  | 2,88 m3 |
| 1. |  | str.P |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (2,0+14,0+4,0+14,0)*((0,2*0,1)+(0,2*0,1)) |  |  |  | 1,36 |  |
| 3. |  | str.L |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (14,0+12,0+12,0)*((0,2*0,1)+(0,2*0,1)) |  |  |  | 1,52 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 2,88 |  |
| 17 | KSNR 6 0404-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową |  |  |  |  |  | 72,00 m |
| 1. |  | str.P |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2,0+14,0+4,0+14,0 |  |  |  | 34,00 |  |
| 3. |  | str.L |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 14,0+12,0+12,0 |  |  |  | 38,00 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 72,00 |  |
| 4. CHODNIKI Kod CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KSNR 6 0103-03-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI |  |  |  |  |  | 293,20 m2 |
| 1. |  | chodnik str.L od km 0+000 do km 0+010 oraz str.P od km 0+006 do km 0+160 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 293,2 |  |  |  | 293,20 |  |
| 19 | KSNR 6 0104-03-050 Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  |  |  |  |  | 293,20 m2 |
| 1. |  | chodnik str.L od km 0+000 do km 0+010 oraz str.P od km 0+006 do km 0+160 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 293,2 |  |  |  | 293,20 |  |
| 20 | KSNR 6 0502-02-050 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem |  |  |  |  |  | 293,20 m2 |
| 1. |  | chodnik str.L od km 0+000 do km 0+010 oraz str.P od km 0+006 do km 0+160 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 293,2 |  |  |  | 293,20 |  |
| 5. ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ Kod CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KSNR 6 0101-05-050 Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kategorii I-II |  |  |  |  |  | 111,80 m2 |
| 1. |  | 11,3+11,3+17,9+12,0+12,3+10,6+10,6+10,8+15,0 |  |  |  | 111,80 |  |
| 22 | KSNR 6 0104-03-050 Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  |  |  |  |  | 111,80 m2 |
| 1. |  | 11,3+11,3+17,9+12,0+12,3+10,6+10,6+10,8+15,0 |  |  |  | 111,80 |  |
| 23 | KSNR 6 0109-02-050 Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (BETON C8/10) |  |  |  |  |  | 111,80 m2 |
| 1. |  | 11,3+11,3+17,9+12,0+12,3+10,6+10,6+10,8+15,0 |  |  |  | 111,80 |  |
| 24 | KSNR 6 0502-03-050 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem |  |  |  |  |  | 111,80 m2 |
| 1. |  | 11,3+11,3+17,9+12,0+12,3+10,6+10,6+10,8+15,0 |  |  |  | 111,80 |  |
| 6. PODBUDOWY - JEZDNIA Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KSNR 6 0101-0201-050 Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego |  |  |  |  |  | 763,50 m2 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 0+150 (średnia głebokość korytowania ok. 20 cm) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 150*5,09 |  |  |  | 763,50 |  |
| 26 | KSNR 6 0103-03-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI |  |  |  |  |  | 1 571,19 m2 |
| 1. |  | jezdnia |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (149,92*5,0)+7,8+(((4,0+5,0)/2)*30,0)+(335,08*4,0)+((25,0*1,0)+2,0)+(833,0*0,09)-763,5 |  |  |  | 1 571,19 |  |
| 27 | KSNR 6 0113-02-050 Podbudowa z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm |  |  |  |  |  | 2 334,69 m2 |
| 1. |  | jezdnia |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (149,92*5,0)+7,8+(((4,0+5,0)/2)*30,0)+(335,08*4,0)+((25,0*1,0)+2,0)+(833,0*0,09) |  |  |  | 2 334,69 |  |
| 7. NAWIERZCHNIE - JEZDNIA Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KSNR 6 1005-04-050 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych |  |  |  |  |  | 2 293,04 m2 |
| 1. |  | jezdnia |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (149,92*5,0)+7,8+(((4,0+5,0)/2)*30,0)+(335,08*4,0)+((25,0*1,0)+2,0)+(833,0*0,04) |  |  |  | 2 293,04 |  |
| 29 | KSNR 6 1005-07Aw-050 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa (0,7 kg/m2). |  |  |  |  |  | 2 293,04 m2 |
| 1. |  | jezdnia |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (149,92*5,0)+7,8+(((4,0+5,0)/2)*30,0)+(335,08*4,0)+((25,0*1,0)+2,0)+(833,0*0,04) |  |  |  | 2 293,04 |  |
| 30 | KSNR 6 0308-0203-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t |  |  |  |  |  | 2 293,04 m2 |
| 1. |  | jezdnia |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (149,92*5,0)+7,8+(((4,0+5,0)/2)*30,0)+(335,08*4,0)+((25,0*1,0)+2,0)+(833,0*0,04) |  |  |  | 2 293,04 |  |
| 31 | KSNR 6 1005-06-050 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu |  |  |  |  |  | 2 259,72 m2 |
| 1. |  | jezdnia |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (149,92*5,0)+7,8+(((4,0+5,0)/2)*30,0)+(335,08*4,0)+((25,0*1,0)+2,0) |  |  |  | 2 259,72 |  |
| 32 | KSNR 6 1005-07Aw-050 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa (0,3 kg/m2). |  |  |  |  |  | 2 259,72 m2 |
| 1. |  | jezdnia |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (149,92*5,0)+7,8+(((4,0+5,0)/2)*30,0)+(335,08*4,0)+((25,0*1,0)+2,0) |  |  |  | 2 259,72 |  |
| 33 | KSNR 6 0309-0201-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t |  |  |  |  |  | 2 259,72 m2 |
| 1. |  | jezdnia |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (149,92*5,0)+7,8+(((4,0+5,0)/2)*30,0)+(335,08*4,0)+((25,0*1,0)+2,0) |  |  |  | 2 259,72 |  |
| 8. OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KSNR 6 0702-05-020 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 |  |  |  |  |  | 6,00 szt |
| 1. |  | 6 |  |  |  | 6,00 |  |
| 35 | KSNR 6 0702-04-020 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 1. |  | tabliczki |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1 |  |  |  | 1,00 |  |
| 36 | KSNR 6 0702-0101-020 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm |  |  |  |  |  | 5,00 szt |
| 37 | KSNR 6 0705-06-050 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane mechanicznie |  |  |  |  |  | 10,00 m2 |
| 1. |  | 10,0 |  |  |  | 10,00 |  |
| 38 | AW-020 Znak aktywny z sygnalizacją lampami LED, aktywowany poprzez czujnik ruchu. Zasilanie baterią słoneczną o mocy 50 Watt. - Przejscie dla pieszych |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 9. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KNR 2-01 0235-0201-060 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) (FORMOWANIE POBOCZY) |  |  |  |  |  | 111,93 m3 |
| 1. |  | materiał uzyskany z koryta |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 861,0*0,13 |  |  |  | 111,93 |  |
| 40 | KSNR 6 0113-05-050 Nawierzchnia z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (UMOCNIENIE POBOCZY) |  |  |  |  |  | 645,75 m2 |
| 1. |  | 861,0*0,75 |  |  |  | 645,75 |  |
| 41 | KSNR 6 0113-02-050 Nawierzchnia z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm |  |  |  |  |  | 24,00 m2 |
| 1. |  | umocnienie krawędzi jezdni w obszarze zjazdów na pola |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 4*6,0 |  |  |  | 24,00 |  |
| 42 | AW-020 Zestaw oświetleniowy ze żródłem światła LED o mocy 30W i strumieniem świetlnym >3000lm - latarnia hybrydowa solarno-wiatrowa z montażem. |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 43 | KSNR 1 0104-03-043 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym (INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA) |  |  |  |  |  | 0,52 km |
| 1. |  | od km 0+000 do 0+515 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,52 |  |  |  | 0,52 |  |