Kosztorys Ofertowy

Przebudowa drogi gminnej nr 080317C Brzozie – Zembrze – do drogi nr 080322C, na odcinku o dł. 515,0m.

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | KSNR 1 0104-03-043 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym | 0,52 | km |  |  |
| 2 | KSNR 1 0106-01-050 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm,za pomocą spycharek | 1 287,50 | m2 |  |  |
| 3 | KSNR 1 0203-03-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi,poj.łyżki 0,60m3,w ziemi zmagazynowanej w hałdach,transport samochodami samowyład.5-10t,na 1km,grunt I-III ( ZAŁADUNEK I ODWÓZ HUMUSU) | 193,13 | m3 |  |  |
| 4 | KNR 5-02 0201-03-040 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą dwudzielną | 30,00 | m |  |  |
| 5 | KNR 2-31I 1406-03-020 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych. | 5,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | ELEMENTY ODWODNIENIA CPV: 45200000-9 |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod ścieki (BETON C12/15) | 1,02 | m3 |  |  |
| 7 | KSNR 6 0606-03-040 | Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych,grubość prefabrykatów 15 cm | 12,00 | m |  |  |
| 8 | KSNR 1 0205-0201-060 | Wykopy o głębokości do 3,0 m,oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3,w gruncie kategorii III-IV | 18,00 | m3 |  |  |
| 9 | KSNR 6 0605-01-060 | Przepusty rurowe ,ławy fundamentowe żwirowe | 1,60 | m3 |  |  |
| 10 | KSNR 6 0605-06-040 | Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 40 cm | 8,00 | m |  |  |
| 11 | KSNR 6 0605-03-020 | Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm | 2,00 | szt |  |  |
| 12 | KSNR 1 0210-05-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW/75km.Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25cm,grunt kat.III-IV | 17,00 | m3 |  |  |
| 13 | KSNR 6 1302-02-040 | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm | 20,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | ELEMENTY ULIC - KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA CPV: 45233000-9 |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki (BETON C12/15) | 14,51 | m3 |  |  |
| 15 | KNR 2-31 0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo-piaskowej | 200,00 | m |  |  |
| 16 | KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod obrzeża (BETON C12/15) | 2,88 | m3 |  |  |
| 17 | KSNR 6 0404-05-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | 72,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | CHODNIKI CPV: 45233260-9 |  |  |  |  |
| 18 | KSNR 6 0103-03-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | 293,20 | m2 |  |  |
| 19 | KSNR 6 0104-03-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 293,20 | m2 |  |  |
| 20 | KSNR 6 0502-02-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 293,20 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ CPV: 45233226-9 |  |  |  |  |
| 21 | KSNR 6 0101-05-050 | Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kategorii I-II | 111,80 | m2 |  |  |
| 22 | KSNR 6 0104-03-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 111,80 | m2 |  |  |
| 23 | KSNR 6 0109-02-050 | Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (BETON C8/10) | 111,80 | m2 |  |  |
| 24 | KSNR 6 0502-03-050 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 111,80 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | PODBUDOWY - JEZDNIA CPV: 45233000-9 |  |  |  |  |
| 25 | KSNR 6 0101-0201-050 | Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego | 763,50 | m2 |  |  |
| 26 | KSNR 6 0103-03-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | 1 571,19 | m2 |  |  |
| 27 | KSNR 6 0113-02-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | 2 334,69 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | NAWIERZCHNIE - JEZDNIA CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 28 | KSNR 6 1005-04-050 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych | 2 293,04 | m2 |  |  |
| 29 | KSNR 6 1005-07Aw-050 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa (0,7 kg/m2). | 2 293,04 | m2 |  |  |
| 30 | KSNR 6 0308-0203-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t | 2 293,04 | m2 |  |  |
| 31 | KSNR 6 1005-06-050 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu | 2 259,72 | m2 |  |  |
| 32 | KSNR 6 1005-07Aw-050 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa (0,3 kg/m2). | 2 259,72 | m2 |  |  |
| 33 | KSNR 6 0309-0201-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t | 2 259,72 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  | OZNAKOWANIE CPV: 45233290-8 |  |  |  |  |
| 34 | KSNR 6 0702-05-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 | 6,00 | szt |  |  |
| 35 | KSNR 6 0702-04-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 | 1,00 | szt |  |  |
| 36 | KSNR 6 0702-0101-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm | 5,00 | szt |  |  |
| 37 | KSNR 6 0705-06-050 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane mechanicznie | 10,00 | m2 |  |  |
| 38 | AW-020 | Znak aktywny z sygnalizacją lampami LED, aktywowany poprzez czujnik ruchu. Zasilanie baterią słoneczną o mocy 50 Watt. - Przejscie dla pieszych | 2,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 9 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV: 45400000-1 |  |  |  |  |
| 39 | KNR 2-01 0235-0201-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) (FORMOWANIE POBOCZY) | 111,93 | m3 |  |  |
| 40 | KSNR 6 0113-05-050 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (UMOCNIENIE POBOCZY) | 645,75 | m2 |  |  |
| 41 | KSNR 6 0113-02-050 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | 24,00 | m2 |  |  |
| 42 | AW-020 | Zestaw oświetleniowy ze żródłem światła LED o mocy 30W i strumieniem świetlnym >3000lm - latarnia hybrydowa solarno-wiatrowa z montażem. | 2,00 | szt |  |  |
| 43 | KSNR 1 0104-03-043 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym (INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA) | 0,52 | km |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |