Przedmiar Robót

Przebudowa drogi gminnej nr 080307C Mały Głęboczek – Trepki na odcinku

od km 0+000 do km 0+990

| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSNR 1 0104-03-043 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym |  |  |  |  |  | 0,99 km |
| 1. |  | od km 0+000 do 0+990 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,99 |  |  |  | 0,99 |  |
| 2 | KSNR 1 0106-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm,za pomocą spycharek |  |  |  |  |  | 2 475,00 m2 |
| 1. |  | 990,0*2,5 |  |  |  | 2 475,00 |  |
| 3 | KSNR 1 0203-03-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi,poj.łyżki 0,60m3,w ziemi zmagazynowanej w hałdach,transport samochodami samowyład.5-10t,na 1km,grunt I-III ( ZAŁADUNEK I ODWÓZ HUMUSU) |  |  |  |  |  | 371,25 m3 |
| 1. |  | 2475,0*0,15 |  |  |  | 371,25 |  |
| 4 | KNR 5-02 0201-03-040 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą dwudzielną |  |  |  |  |  | 19,00 m |
| 1. |  | 8,0+11,0 |  |  |  | 19,00 |  |
| 5 | KNR 2-31I 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 6 | KNR 2-01 0235-0201-060 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (GRUNT NASYPOWY Z DOWOZU) |  |  |  |  |  | 36,80 m3 |
| 1. |  | korekta niwelety wlotu drogi gminnej nr 080311C - wg średniego przekroju |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 40,0*0,92 |  |  |  | 36,80 |  |
| 2. ELEMENTY ODWODNIENIA Kod CPV: 45200000-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KSNR 6 0102-02-050 Koryta o głębokości 20 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV |  |  |  |  |  | 301,95 m2 |
| 1. |  | str.L. od km 0+012,0 do km 0+120,0 - typ trójkątny |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 108*0,6 |  |  |  | 64,80 |  |
| 3. |  | str.L. od km 0+258,0 do km 0+364,0 - ściek korytkowy |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 106,0*0,8 |  |  |  | 84,80 |  |
| 5. |  | str.P od km 0+217,0 do km 0+321,0 - ściek korytkowy |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 104*0,7 |  |  |  | 72,80 |  |
| 7. |  | str.L od km 0+418,2 do km 0+546,17 - typ trójkątny |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 118*0,6 |  |  |  | 70,80 |  |
| 9. |  | str. L. zjazd w km 0+425,9 - ściek korytkowy |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 8,0*0,7 |  |  |  | 5,60 |  |
| 11. |  | ścieki skarpowe |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 4,5*0,7 |  |  |  | 3,15 |  |
| 13. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 14. |  | Suma |  |  |  | 301,95 |  |
| 8 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod ścieki (BETON C12/15) |  |  |  |  |  | 38,58 m3 |
| 1. |  | str.L. od km 0+012,0 do km 0+120,0 - typ trójkątny |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 108*((0,6*0,1)+(0,15*0,1)) |  |  |  | 8,10 |  |
| 3. |  | str.L. od km 0+258,0 do km 0+364,0 - ściek korytkowy |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 106,0*((0,8*0,1)+(2*0,15*0,1)) |  |  |  | 11,66 |  |
| 5. |  | str.P od km 0+217,0 do km 0+321,0 - ściek korytkowy |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 104*((0,7*0,1)+(0,15*0,1)) |  |  |  | 8,84 |  |
| 7. |  | str.L od km 0+418,2 do km 0+546,17 - typ trójkątny |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 118*((0,6*0,1)+(0,15*0,1)) |  |  |  | 8,85 |  |
| 9. |  | str. L. zjazd w km 0+425,9 - ściek korytkowy |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 8,0*((0,7*0,1)+(0,15*0,1)) |  |  |  | 0,68 |  |
| 11. |  | ścieki skarpowe |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 4,5*((0,7*0,1)+(2*0,15*0,1)) |  |  |  | 0,45 |  |
| 13. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 14. |  | Suma |  |  |  | 38,58 |  |
| 9 | KSNR 6 0606-03-040 Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych,grubość prefabrykatów 15 cm |  |  |  |  |  | 218,00 m |
| 1. |  | str.L. od km 0+258,0 do km 0+364,0 - ściek korytkowy |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 106,0 |  |  |  | 106,00 |  |
| 3. |  | str.P od km 0+217,0 do km 0+321,0 - ściek korytkowy |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 104 |  |  |  | 104,00 |  |
| 5. |  | str. L. zjazd w km 0+425,9 - ściek korytkowy |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 8,0 |  |  |  | 8,00 |  |
| 7. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 8. |  | Suma |  |  |  | 218,00 |  |
| 10 | KSNR 6 0606-04-040 Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych,grubość prefabrykatów 20 cm |  |  |  |  |  | 230,50 m |
| 1. |  | str.L. od km 0+012,0 do km 0+120,0 - typ trójkątny |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 108 |  |  |  | 108,00 |  |
| 3. |  | str.L od km 0+418,2 do km 0+546,17 - typ trójkątny |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 118 |  |  |  | 118,00 |  |
| 5. |  | ścieki skarpowe |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 4,5 |  |  |  | 4,50 |  |
| 7. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 8. |  | Suma |  |  |  | 230,50 |  |
| 11 | KSNR 6 0602-04-020 Obudowy wylotów z kamienia (PRZEPUST) |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 1. |  | obudowa wlotu i wylotu przepustu istniejącego w km 0+365,4 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2 |  |  |  | 2,00 |  |
| 12 | KSNR 6 1302-02-040 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm |  |  |  |  |  | 166,00 m |
| 1. |  | 86,0+55,0+25,0 |  |  |  | 166,00 |  |
| 3. PODBUDOWY Kod CPV: 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KSNR 6 0101-0201-050 Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego |  |  |  |  |  | 458,68 m2 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 0+040 (średnia głebokość korytowania ok. 20 cm) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (40,0*5,0)+31,1+11,1+(42,0*0,09) |  |  |  | 245,98 |  |
| 3. |  | zjazdy o nawierzchni bitumicznej |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 11,2+14,8+15,0+11,0+18,0+16,0+12,7+11,0+12,5+12,6 |  |  |  | 134,80 |  |
| 5. |  | wlot dr. gminnej w km 0+441,0 str.P |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 77,9 |  |  |  | 77,90 |  |
| 7. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 8. |  | Suma |  |  |  | 458,68 |  |
| 14 | KSNR 6 0107-01-060 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym,grubość warstwy do 10 cm |  |  |  |  |  | 319,77 m3 |
| 1. |  | jezdnia - średnia grub. 7 cm |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((102,87*5,0)+31,1+11,1+((((4,5+5,0)/2)*30,0)*3)+(255,33*4,5)+(127,97*5,0)+(413,83*4,5)+27,5+((917,0+767,0)*0,09)-245,98)*0,07 |  |  |  | 319,77 |  |
| 15 | KSNR 6 0113-04-050 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  |  | 4 568,20 m2 |
| 1. |  | jezdnia od km 0+040 do 0+990 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (102,87*5,0)+31,1+11,1+((((4,5+5,0)/2)*30,0)*3)+(255,33*4,5)+(127,97*5,0)+(413,83*4,5)+27,5+((917,0+767,0)*0,09)-245,98 |  |  |  | 4 568,20 |  |
| 16 | KSNR 6 0113-02-050 Podbudowa z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm |  |  |  |  |  | 458,68 m2 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 0+040 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (40,0*5,0)+31,1+11,1+(42,0*0,09) |  |  |  | 245,98 |  |
| 3. |  | zjazdy o nawierzchni bitumicznej |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 11,2+14,8+15,0+11,0+18,0+16,0+12,7+11,0+12,5+12,6 |  |  |  | 134,80 |  |
| 5. |  | wlot dr. gminnej w km 0+441,0 str.P |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 77,9 |  |  |  | 77,90 |  |
| 7. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 8. |  | Suma |  |  |  | 458,68 |  |
| 4. NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KSNR 6 1005-04-050 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych |  |  |  |  |  | 4 942,68 m2 |
| 1. |  | jezdnia |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (102,87*5,0)+31,1+11,1+((((4,5+5,0)/2)*30,0)*3)+(255,33*4,5)+(127,97*5,0)+(413,83*4,5)+27,5+77,9+((917,0+767,0)*0,04) |  |  |  | 4 807,88 |  |
| 3. |  | zjazdy o nawierzchni bitumicznej |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 11,2+14,8+15,0+11,0+18,0+16,0+12,7+11,0+12,5+12,6 |  |  |  | 134,80 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 4 942,68 |  |
| 18 | KSNR 6 1005-07Aw-050 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa (0,7 kg/m2). |  |  |  |  |  | 4 942,68 m2 |
| 1. |  | jezdnia |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (102,87*5,0)+31,1+11,1+((((4,5+5,0)/2)*30,0)*3)+(255,33*4,5)+(127,97*5,0)+(413,83*4,5)+27,5+77,9+((917,0+767,0)*0,04) |  |  |  | 4 807,88 |  |
| 3. |  | zjazdy o nawierzchni bitumicznej |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 11,2+14,8+15,0+11,0+18,0+16,0+12,7+11,0+12,5+12,6 |  |  |  | 134,80 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 4 942,68 |  |
| 19 | KSNR 6 0308-0203-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t |  |  |  |  |  | 4 942,68 m2 |
| 1. |  | jezdnia |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (102,87*5,0)+31,1+11,1+((((4,5+5,0)/2)*30,0)*3)+(255,33*4,5)+(127,97*5,0)+(413,83*4,5)+27,5+77,9+((917,0+767,0)*0,04) |  |  |  | 4 807,88 |  |
| 3. |  | zjazdy o nawierzchni bitumicznej |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 11,2+14,8+15,0+11,0+18,0+16,0+12,7+11,0+12,5+12,6 |  |  |  | 134,80 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 4 942,68 |  |
| 20 | KSNR 6 1005-06-050 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu |  |  |  |  |  | 4 875,32 m2 |
| 1. |  | jezdnia |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (102,87*5,0)+31,1+11,1+((((4,5+5,0)/2)*30,0)*3)+(255,33*4,5)+(127,97*5,0)+(413,83*4,5)+27,5+77,9 |  |  |  | 4 740,52 |  |
| 3. |  | zjazdy o nawierzchni bitumicznej |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 11,2+14,8+15,0+11,0+18,0+16,0+12,7+11,0+12,5+12,6 |  |  |  | 134,80 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 4 875,32 |  |
| 21 | KSNR 6 1005-07Aw-050 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa (0,3 kg/m2). |  |  |  |  |  | 4 875,32 m2 |
| 1. |  | jezdnia |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (102,87*5,0)+31,1+11,1+((((4,5+5,0)/2)*30,0)*3)+(255,33*4,5)+(127,97*5,0)+(413,83*4,5)+27,5+77,9 |  |  |  | 4 740,52 |  |
| 3. |  | zjazdy o nawierzchni bitumicznej |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 11,2+14,8+15,0+11,0+18,0+16,0+12,7+11,0+12,5+12,6 |  |  |  | 134,80 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 4 875,32 |  |
| 22 | KSNR 6 0309-0201-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t |  |  |  |  |  | 4 875,32 m2 |
| 1. |  | jezdnia |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (102,87*5,0)+31,1+11,1+((((4,5+5,0)/2)*30,0)*3)+(255,33*4,5)+(127,97*5,0)+(413,83*4,5)+27,5+77,9 |  |  |  | 4 740,52 |  |
| 3. |  | zjazdy o nawierzchni bitumicznej |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 11,2+14,8+15,0+11,0+18,0+16,0+12,7+11,0+12,5+12,6 |  |  |  | 134,80 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 4 875,32 |  |
| 5. OZNAKOWANIE I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Kod CPV: 45233290-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KSNR 6 0702-05-020 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 |  |  |  |  |  | 22,00 szt |
| 1. |  | 22 |  |  |  | 22,00 |  |
| 24 | KSNR 6 0702-04-020 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 1. |  | tabliczki |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1 |  |  |  | 1,00 |  |
| 25 | KSNR 6 0702-0101-020 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm |  |  |  |  |  | 17,00 szt |
| 26 | KNR 2-31I 0704-01-040 Bariery ochronne stalowe jednostronne. (STALOWA BARIERA OCHRONNA SP-04, ROZSTAW SŁUPKÓW 4,0m) |  |  |  |  |  | 32,00 m |
| 27 | KSNR 6 0808-08-020 Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45400000-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR 2-01 0235-0201-060 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) (FORMOWANIE POBOCZY - GRUNT NASYPOWY Z KORYTA) |  |  |  |  |  | 76,16 m3 |
| 1. |  | materiał uzyskany z koryta |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 380,78*0,2 |  |  |  | 76,16 |  |
| 29 | KNR 2-01 0235-0201-060 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) (FORMOWANIE POBOCZY - GRUNT NASYPOWY Z DOWOZU) |  |  |  |  |  | 75,40 m3 |
| 1. |  | wg średniego przekroju |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((917,0+767,0)*0,09)-76,16 |  |  |  | 75,40 |  |
| 30 | KSNR 1 0407-0201-050 Umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x10 cm cm,na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |  | 112,80 m2 |
| 1. |  | 96,0+(28*0,6) |  |  |  | 112,80 |  |
| 31 | KSNR 6 0113-01-050 Nawierzchnia z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (UMOCNIENIE POBOCZY) |  |  |  |  |  | 1 276,30 m2 |
| 1. |  | ((917,0+767,0)*0,75)+6,0+7,3 |  |  |  | 1 276,30 |  |
| 32 | KSNR 6 0113-02-050 Nawierzchnia z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm |  |  |  |  |  | 70,00 m2 |
| 1. |  | umocnienie krawędzi jezdni w obszarze zjazdów na pola |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 14*5,0 |  |  |  | 70,00 |  |
| 33 | KSNR 1 0104-03-043 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym (INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA) |  |  |  |  |  | 0,99 km |
| 1. |  | od km 0+000 do 0+990 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,99 |  |  |  | 0,99 |  |