Kosztorys Ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 | KSNR 1 0104-03-043 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym | 0,99 | km |  |  |
| 2 | KSNR 1 0106-01-050 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm,za pomocą spycharek | 2 475,00 | m2 |  |  |
| 3 | KSNR 1 0203-03-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi,poj.łyżki 0,60m3,w ziemi zmagazynowanej w hałdach,transport samochodami samowyład.5-10t,na 1km,grunt I-III ( ZAŁADUNEK I ODWÓZ HUMUSU) | 371,25 | m3 |  |  |
| 4 | KNR 5-02 0201-03-040 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą dwudzielną | 19,00 | m |  |  |
| 5 | KNR 2-31I 1406-04-020 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych | 2,00 | szt |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0235-0201-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (GRUNT NASYPOWY Z DOWOZU) | 36,80 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | ELEMENTY ODWODNIENIA |  |  |  |  |
| 7 | KSNR 6 0102-02-050 | Koryta o głębokości 20 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV | 301,95 | m2 |  |  |
| 8 | KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod ścieki (BETON C12/15) | 38,58 | m3 |  |  |
| 9 | KSNR 6 0606-03-040 | Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych,grubość prefabrykatów 15 cm | 218,00 | m |  |  |
| 10 | KSNR 6 0606-04-040 | Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych,grubość prefabrykatów 20 cm | 230,50 | m |  |  |
| 11 | KSNR 6 0602-04-020 | Obudowy wylotów z kamienia (PRZEPUST) | 2,00 | szt |  |  |
| 12 | KSNR 6 1302-02-040 | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm | 166,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 13 | KSNR 6 0101-0201-050 | Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego | 458,68 | m2 |  |  |
| 14 | KSNR 6 0107-01-060 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym,grubość warstwy do 10 cm | 319,77 | m3 |  |  |
| 15 | KSNR 6 0113-04-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 4 568,20 | m2 |  |  |
| 16 | KSNR 6 0113-02-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | 458,68 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| 17 | KSNR 6 1005-04-050 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych | 4 942,68 | m2 |  |  |
| 18 | KSNR 6 1005-07Aw-050 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa (0,7 kg/m2). | 4 942,68 | m2 |  |  |
| 19 | KSNR 6 0308-0203-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t | 4 942,68 | m2 |  |  |
| 20 | KSNR 6 1005-06-050 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu | 4 875,32 | m2 |  |  |
| 21 | KSNR 6 1005-07Aw-050 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa (0,3 kg/m2). | 4 875,32 | m2 |  |  |
| 22 | KSNR 6 0309-0201-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t | 4 875,32 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | OZNAKOWANIE I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 23 | KSNR 6 0702-05-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 | 22,00 | szt |  |  |
| 24 | KSNR 6 0702-04-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 | 1,00 | szt |  |  |
| 25 | KSNR 6 0702-0101-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm | 17,00 | szt |  |  |
| 26 | KNR 2-31I 0704-01-040 | Bariery ochronne stalowe jednostronne. (STALOWA BARIERA OCHRONNA SP-04, ROZSTAW SŁUPKÓW 4,0m) | 32,00 | m |  |  |
| 27 | KSNR 6 0808-08-020 | Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków | 2,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 28 | KNR 2-01 0235-0201-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) (FORMOWANIE POBOCZY - GRUNT NASYPOWY Z KORYTA) | 76,16 | m3 |  |  |
| 29 | KNR 2-01 0235-0201-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) (FORMOWANIE POBOCZY - GRUNT NASYPOWY Z DOWOZU) | 75,40 | m3 |  |  |
| 30 | KSNR 1 0407-0201-050 | Umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x10 cm cm,na podsypce cementowo-piaskowej | 112,80 | m2 |  |  |
| 31 | KSNR 6 0113-01-050 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (UMOCNIENIE POBOCZY) | 1 276,30 | m2 |  |  |
| 32 | KSNR 6 0113-02-050 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | 70,00 | m2 |  |  |
| 33 | KSNR 1 0104-03-043 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym (INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA) | 0,99 | km |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |