Kosztorys Ofertowy

Naprawa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 31 i 42/5, obręb Jajkowo, gmina Brzozie na odcinku od km 0+025 do km 1+136

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSNR 1 0104-03-043 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym | 1,11 | km |  |  |
| 2 | KSNR 1 0106-01-050 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm,za pomocą spycharek | 2 027,50 | m2 |  |  |
| 3 | KSNR 1 0203-03-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi,poj.łyżki 0,60m3,w ziemi zmagazynowanej w hałdach,transport samochodami samowyład.5-10t,na 1km,grunt I-III ( ZAŁADUNEK I ODWÓZ HUMUSU) | 304,13 | m3 |  |  |
| 4 | KSNR 6 0101-0201-050 | Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego | 660,00 | m2 |  |  |
| 5 | KSNR 6 0107-02-060 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 mm | 1 076,06 | m3 |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0235-0201-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) (FORMOWANIE POBOCZY I SKARP - GRUNT NASYPOWY Z DOWOZU) | 377,74 | m3 |  |  |
| 7 | KSNR 6 1302-02-040 | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm | 160,00 | m |  |  |
| 8 | KSNR 1 0104-03-043 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym (INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA) | 1,11 | km |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |